- سئوالات امتحان عملی درس: شبکه های کامپیوتری                      بسم الله الرحمن الرحیم                              رشته :    کامپیوتر  فنی و حرفه ا ی                             مهر مدرسه

- پاسخ نامه                                     اداره آموزش و پرورش شهرستان خمین               نوبت :   نهایی اردیبهشت/خرداد

- تاریخ امتحان:  28/2/1394  سال تحصیلی:94 /93                   آزمون عملی  و هماهنگ در                               ساعت امتحان :   8 صبح

- پایه :  سوم                                                                 هنرستان های  فنی و حرفه ای خمین                         مدت امتحان :  80 دقیقه

- همکاران گرامی برگزار کننده امتحان عملی شبکه های کامپیوتری :

- لطفا  برای برگزاری امتحان عملی شبکه حوزه امتحانی را از جهت برقرای شبکه و نصب Windows server2008  بر روی سیستمهای مورد نیاز بررسی نمایید و در صورت نیاز به تجهیز آن اقدام نمایید.

- سئوالات

- 1 -  اجزای سخت افزاری مربوط به محیط انتقال شبکه موجود در کارگاه کامپیوتر  از قبیل نوع کابل ، کانکتورها ، کارت شبکه ، هاب سوئیچ و داکت را شناسایی کرده و با توجه به چگونگی

- چینش آنها با ذکر دلیل نوع توپولوژی  استفاده شده درکارگاه را معین کنید. 2 نمره

- هنرجو باید به موارد زیر اشاره کند: نوع کابل : زوج سیم به هم تابیده یا TP( 5/0 نمره) – کانکتورها و پورت شبکه : RJ45 ( 5/0 نمره)

- -  شناسای کارت شبکه و تعیین نوع آن ( onboared-internal)  ( 5/0 نمره) – شناسایی هاب سوئیچ و با توجه به چینش و وسایل

- موجود در کارگاه هنرجو باید به توپولوژی Star  برسد. ( 5/0 نمره)

- 2-  بر روی کامپیوتر سرور دیواره آتش را فعال نموده و موارد زیر را انجام دهید:   2نمره

- تنظیماتی اعمال کنید که استثنائات در نظر گرفته نشوند.

- برنامه ای دلخواه را به لیست اسنثنائات اضافه کنید .

- ومیدانی(دامنه مجموعه رایانه ها)که باید این برنامه در آن فعال باشد را در حالت رایانه های خاص با محدوده ای از  IPها  قرار دهید.

مسیر دسترسی و فعال نمودن دیواره آتش : start / control panel / Windowes Firewall  و سپس کلیک بر روی

ON ( 5/0 نمره)

برای در نظر نگرفتن استثنائات هنرجو باید گزینه  Block all coming connectionرا درزبانه General در  پنجره

Windows Firewall Settings   فعال نماید . ( 5/0 نمره)

برای اضافه کردن یک برنامه به لیست استثنائات هنرجو باید بعد از لغو مرحله قبلی با زدن دکمه Add program درزبانه

Exceptions در  پنجره Windows Firewall Settings    اقدام به  انتخاب یک برنامه دلخواه  نماید . ( 5/0 نمره)

در مرحله بعد هنرجو باید با زدن دکمه Change scope گزینه Custom list  را انتخاب نماید و سپس یک یا دو IP دلخواه را وارد

نماید.  ( 5/0 نمره)

3-  یک File Server  نصب کرده ویک پوشه به نام ALI ایجاد کرده و آن را با مشخصات زیر به اشتراک بگذارید: 2نمره

- برای کاربری دلخواه پوشه دارا ی مجوز استاندارد Read و  Write باشد.

- در مرحله بعد برای همان کاربر مجوز ویژه Delete را فعال نمایید.

برای نصب File Server  هنرجو باید برنامه Server Manager  را از مسیر  Start / Administrative Tools / Server

Manager        اجرا نماید و  پس از انتخاب Roles ها از منوی Action  گزینه Add Roles را انتخاب نماید و مرا حل نصب را انجام

دهد.   5/0 نمره

برای به اشتراک گذاشتن یک پوشه هنرجو باید از مسیر Start / Administrative Tools / Server Manager – Roles – File Services     گزینه Share and Storage Management را انتخاب نماید و از بخش Action  گزینه Provision Share link

کلیک کرده و پوشه مورد نظر را انتخاب کرده و مراحل به اشتراک گذاری را طی کند.5/0 نمره

در مراحل به اشتراک گذاری پوشه پس از انتخاب پوشه مورد نظر صفحه انتخاب مجوز NTFS نمایش داده می شود که هنرجو باید گزینه  yes , change NTFS permissions      را انتخاب و بعد از زدن دکمه edit permission  در کادر ظاهر شده مجوز Read و Write

را برای کاربری دلخواه  تیکAllow   بزند. 5/0 نمره

با زدن دکمه Advanced در همین پنجره هنرجو می تواند از مجوزهای پیشرفته مجوز Delete  را نیز به کاربر اختصاص دهد. 5/0 نمره

4-  الف )یک کاربرجدید به نام user123  درویندوز سرور 2008 ایجاد کرده به طوری که کاربرگذر واژه خودرا نتواند تغییردهدوگذرواژه اش  تاریخ انقضا نداشته باشد.      2نمره

ب) یک گروه جدید به نام G1 ایجاد کرده و کاربر user123 را عضو این گروه کنید.

الف) هنرجو باید از مسیر Start / Administrative Tools /Computer Management/Local User and Groups بر روی گزینه Users کلیک راست نموده و گزینه New User را انتخاب نماید.و در پنجره مربوطه بعد از وارد کردن نام کاربری و گذرواژه با غیرفعال نمودن گزینه User must change password at the next logon گزینه های  User cannot change password و  Password never expire را فعال نماید. 1نمره

ب) هنرجو باید از مسیر Start / Administrative Tools /Computer Management/Local User and Groups بر روی گزینه Groups کلیک راست نموده و گزینه New group را انتخاب نماید.و در پنجره مربوطه بعد از وارد کردن نام گروه برای اضافه کردن کاربر ایجاد شده در مرحله قبل بر روی گزینه Addکلیک کرده و کاربر مربوطه را به لیست اعضای گروه اضافه نماید. 1نمره

5- روی سرویس دهنده یک پرینتراز مجموعه پرینترهای شناخته شده درویندوز که درلیست پرینترهای ویندوز موجود است (مثل hp مدل  2000c ) ، نصب نموده و و آنرا به اشتراک بگذارید.مجوز Mange Document را برای گروه Users صادر کنید. وآدرس SpoolFolder  آن را تغییر دهید.     2 نمره

برای نصب و به اشتراک گذاشتن چاپگر بر روی شبکه هنرجو باید گزینه Add a printer را از مسیر Start/Control Panel/Printers اجرا نماید و سپس گزینه Add a local printer  را انتخاب نمایدو پس از انتخاب پورت LPT1 در صفحات بعدی مدل پرینتر را انتخاب نمایدو در مراحل بعد یک نام به پرینتر داده و در صفحه Printer Sharing با انتخاب گزینه Share this printer so that others on your network can find and use it آن را در شبکه به اشتراک بگذارد. 1 نمره

برای اعطای مجوز هنرجو باید بر روی چاپگر نصب شده کلیک راست نموده گزینه Properties را انتخاب نماید و در زبانه Security با انتخاب گروه Users به آنها مجوز Mange Document بدهد. 5/0 نمره

برای تغییر آدرس SpoolFolder هنرجو باید در پنجره Printers and Faxes چاپگر مورد نظر را انتخاب نماید و از منوی File گزینه Server Properties را انتخاب نماید و در زبانه Advanced در قسمت SpoolFolder آدرس جدید را وارد نماید.5/0 نمره

6-  بر روی سرور 2008یک Active Directory باآدرس دامین test.com نصب کنید. بعد از نصب برای یک کاربردلخواه تنظیمات زیررااعمال کنید:       3نمره

الف)یک نام کاربری به نام ali برای وارد شدن (logon)  به دامین با انقضای 3 روزه بر روی کاربر تنظیم کنید.

ب) زمان های مجاز ورود کاربر را در روز های شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 تا 14 تعیین کنید.

مراحل نصب AD همانند نصب File Server می باشد با این تفاوت که هنگام نصب باید نام دامین و فرمان dcpromo نیز باید اجرا شود. در این مراحل نصب DNS Server و اختصاص رمز نیز باید مدیریت شود.5/1 نمره

هنرجو باید از مسیر Start / Administrative Tools / Server Manager/Roles/AD DS  نام دامنه ای که ثبت شده را انتخاب نماید(test.com) و از پوشه های زیر مجموعه آن پوشه Users را کلیک نماید و بر روی یک کاربر کلیک راست نماید و در پنجره مشخصات آن در زبانه Acount یک نام (ali) برای وارد شدن انتخاب نمایدو برای تنظیم انقضای سه روزه در قسمت Acount expires در همان سربرگ گزینه End of : را انتخاب نمایدو تاریخ 3روز بعد از تاریخ جاری را وارد نماید.1 نمره

در مرحله بعد هنرجو باید در همان سربرگ دکمه Logon Hours  را انتخاب نماید ودر صفحه مربوطه ساعت های ورود مجاز مورد نظر برای کاربر در ایام هفته را تنظیم نماید. 5/0 نمره

7- بعد از نصب سرویس DNS بر روی سرور ، یک Zone به نام azmoon.com ایجاد کرده و تنظیمات زیر را اعمال کنید.    2نمره

- یک رکورد نوع A در Zone مورد نظر ایجاد کرده و IP رایانه سرویس دهنده مورد نظر را برابر 192.168.1.200قرار دهید.

- با دستور مناسب DNS مورد نظر را تست کنید.(Name Resolution)

مراحل نصب سرویس DNS همانند نصب سرویسهای قبلی می باشد و اگر هنرجو در هنگام نصب AD DS آن را  با آگاهی نصب کرده احتیاج به تکرار آن نمی باشد. هنرجو باید از مسیر Start / Administrative Tools / Server Manager – Roles – DNS Server سرور DNS نصب شده را انتخاب نماید و بر روی  گزینه Forward Lookup zones  کلیک راست نماید و New zone را انتخاب نماید و zone  مورد نظر را ایجاد کند. 1 نمره

هنرجو برای ایجاد رکورد باید بر روی zone مربوطه  کلیک راست نموده و از منوی ظاهر شده گزینه New Host(A or AAAA) را انتخاب نمایدو در پنجره ای که باز میشود در قسمت نام www و در قسمت IP ، IP  مورد نظر را وارد نماید.5/0 نمره

عمل تست DNS یا همان Name Resolution  با دو دستور Ping  به آدرس مورد نظر(www.azmoon.com) و یا دستور nslookup به آدرس مربوطه (www.azmoon.com) امکان پذیر می باشد . که در هر صورت اگر آدرسIP درست برگردانده شود عملیات موفق بوده است.5/0 نمره

8-  با استفاده از ابزارهای خط فرمان موارد زیر را در یک شبکه اجرا کنید.           3نمره

  - نام میزبان ، آدرس IP ،آدرس فیزیکی کارت شبکه،وضعیت نصب DHCP وDNS را مشخص کنید.

  - وضعیت ارتباطی خود  و فعال بودن TCP/IPرا در شبکه تست نمایید.

  - وضعیت ارتباطی خود را با رایانه ای که ممتحن مشخص می کند بررسی نمایید.

با استفاده از دستور IPConfig هنرجو میتواند نام میزبان ، آدرس IP ،آدرس فیزیکی کارت شبکه،وضعیت نصب DHCP وDNS را مشخص کند. 1نمره

هنرجو با استفاده از دستور Ping و پینگ کردن به آدرسهای 127.0.0.1 وآدرس IP خود کامپیوتر فعال بودن پروتکل TCP/IPو وضعیت ارتباطی خود در شبکه را می تواند تست نماید. 1نمره

هنرجو با استفاده از دستور Ping و پینگ کردن به آدرس رایانه ای که آزمونگر اعلام میکند  وضعیت ارتباطی خود با آن رایانه را  می تواند تست نماید.1نمره

9-  سرویس DHCP با مشخصات زیررا نصب کنید.    2نمره

- Scope Name : my school

- Scope (IP address Range) : 185.100.1.1----185.100.1.200

- Exclusion Range :  185.100.1.50----185.100.1.75

- Lease duration : 4 days

هنرجو باید قبل از نصب آدرسIP کارت شبکه کامپیوتر خود را به صورت استاتیک (دستی) تنظیم نماید.25/0 نمره

برای نصب این سرویس همانند نصب سرویسهای قبل اقدام میشود با این تفاوت که در مراحل نصب کارت شبکه مورد نظر نام دامنه و IP سرور DNS نیز باید تعیین شودو در مرحله Add or Edit DHCP Scopes با زدن دکمه Add می توان Scope و محدوده آدرس مورد نظر را تعیین نمود.75/0 نمره

هنرجو برای تعیین آدرسهای رزرو شده باید از مسیر Start/Administrative Tools  گزینه DHCP را انتخاب نماید و در کنسول DHCP با مشاهده Scope مورد نظر و کلیک راست بر روی گزینه Address Pool گزینه New Exclusion Range  را انتخاب نماید و در پنجره ای که باز می شود محدوده IP مورد نظر را وارد نماید.5/0 نمره

هنرجو باید از مسیر گفته شده بر روی Scope مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نماید و در پنجره مشخصات در قسمت Lease duration for DHCP client محدودیت 4 روزه را اعمال نماید.5/0

موفق باشید.

حمید رضا دمنه