بسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني

اداره كل تجهيزات پزشكي

سئوالات آزمون ناظرين فني توليد كنندگان

تجهيزات پزشكي

نام و نام خانوادگي : ................................................................

نام شركت : .......................................................................................

- تعداد سئوالات : 100 سئوال - زمان پاسخگويي : 120 دقيقه - توجه:لطفا از درج علامت در اين دفترچه خودداري نماييد

نمره :

سوالات امتحاني مبحث آيين نامه

- با توجه به آیین نامه تجهیزات پزشکی، مسئوليت‌هاي قانوني خدمات پس فروش:

الف) به عهده مراكز درماني و كاربران دستگاهها مي باشد.

ب) به عهده افراد حقيقي يا حقوقي ثالث داراي قرار داد سرويس با توليد كننده مي باشد.

ج) بر عهده واحد توليد كننده داخلي/خارجي (و يا نماينده قانوني) مي باشد.

د) به عهده اداره مهندسي و نگهداري اداره كل مي باشد.

- با توجه به آیین نامه تجهیزات پزشکی، سطح خطر وسايل پزشكي بايد به گونه اي باشد كه:

الف) باعث انتقال بيماريها نشود.

ب) وسيله پزشكي كاملاً در جهت تامين بهبودي بيماران عمل كند.

ج) باعث اخذ مجوز ورود وسيله از طرف اداره كل شود.

د) منافع استفاده از وسيله به مراتب بيش از ضررهاي احتمالي آن باشد.

- كدام مورد از اهداف تشكيل كميته تجهيزات پزشكي نمي باشد؟

الف) نظارت و بررسي روي موارد خاص

ب) گزينش كارشناسان تجهيزات پزشكي اداره كل

ج) ارائه پيشنهاد و راهكار در خصوص توليد

د) تاييد شرايط ناظرين (مديران) فني

- درصورت عرضه محصول پزشكي بدون مجوز اداره كل در نمايشگاهها:

الف) به غير از واحد متخلف، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي برگزار كننده هم متعهد به پاسخگويي در اين خصوص مي باشد.

ب) تنها شركت عرضه كننده آن محصول به عنوان متخلف  شناسايي مي شود.

ج) بازرسين اداره كل متعهد به پاسخگويي خواهند بود.

د) هيچكدام از موارد فوق صحيح نمي باشد.

- با توجه به آیین نامه تجهیزات پزشکی، همزمان با فراخوان يك نوع وسيله پزشكي، چه مداركي بايد به اطلاع اداره كل برسد؟

الف) علت فراخوان وسيله

ب) نام مراكز درماني داراي وسيله

ج) برنامه زمانبندي شده جهت اجراي دقيق و كامل فرآيند فراخوان

د) همه موارد فوق

- امحاء تجهيزات پزشكي در مراكز درماني:

الف) ممنوع است.

ب) پس از بازديد و بررسهاي لازم از طرف دانشگاه يا اداره كل بلامانع است.

ج) درصورت جايگزيني تجهيزات مستعمل با نو امكانپذير مي باشد.

د) بدون هيچگونه محدوديتي مجاز است.

سوالات امتحاني مبحث الزامات اساسي و آناليز ريسك

- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) خطر (hazard) يعني جراحات یا صدمات فیزیكی به سلامتی انسان، یا صدمات به متعلقات و یا محیط

ب) ريسك (risk)، ‌منشاء بالقوه آسیب (harm) است.

ج) ايمني مطلق در پی مدیریت ریسک حاصل مي شود.

د) الزامات اساسي برای ارزیابی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی به کار برده می شود.

- تعريف ايمني چيست؟

الف – انطباق با كاركرد مد نظر توليد كننده

ب – رهايي از ريسك هاي غير قابل قبول

ج – مجموعه كاركرد فني و اثر بخشي وسيله

د- موارد ب و ج

- كدام يك از جملات زير درست نيست؟

الف) مسووليت ايمني و عملكرد وسيله پزشكي بر عهده توليد كننده و نماينده قانوني آن مي‌باشد.

ب) ايمني و عملكرد وسيله پزشكي در دوره كاربري وسيله مهم است.

ج) الزامات اساسي مربوط به دوره پيش از فروش وسيله پزشكي است

د) الزامات اساسي براي ارزيابي ايمني و عملكرد وسيله پزشكي به كار برده مي‌شود.

- كدام مورد در مورد خطر (Hazard) صحيح است؟

الف) در صورتي ايمني حاصل مي‌شود كه احتمال رخداد تمام خطرا ت به صفر برسد.

ب) خطر صدمات وارده به انسان و محيط است.

ج) هيچگاه نمي‌توان ميزان خطرات را به صفر رساند.

د) با ايجاد سيستم مديريت ريسك مي‌توان تمام خطرات را از بين برد.

- عناصر دخيل در ايمني و عملكرد وسيله پزشكي شامل كداميك از موارد زير است ؟

الف) توليد كننده، فروشنده و دولت

ب) سازمانهاي گواهي دهنده (NB)

ج) جامعه و كاربر

د) موارد الف و ج

- مدیریت ریسک در کدام بخش از دوره عمر وسیله پزشکی اجرا می شود؟

الف) تمام دوره عمر وسیله

ب) قبل از طراحی

ج) طراحی

د) تمام مدت تولید از طراحی تا عرضه

- کدامیک از گزینه های زیر از روشهای کنترل ریسک نمی باشد؟

الف) هشدار دادن بر روی برچسب

ب) استفاده از تجهیزات ایمن کننده

ج) استفاده از خدمات پس از فروش

د) تغییر طراحی وسیله

- الزامات اساسی ایمنی و عملکرد در کدام بخش از دوره عمر وسیله کاربرد دارد؟

الف) پیش از فروش

ب) عرضه

ج) پس از فروش

د) همه موارد

- در خصوص رابطه بين سيستم مديريت ريسك با سيستم مديريت كيفيت كدام جمله صحيح است؟

الف) جهت پياده سازي سيستم مديريت كيفيت نياز به پياده سازي سيستم مديريت ريسك است

ب) سیستم مدیریت کیفیت بخشی از مدیریت ریسک است

ج) لازم و ملزوم یکدیگرند

د) به منظور پياده سازي سيستم مديريت ريسك نياز به برقراري سيستم مديريت كيفيت است

- سیستم مدیریت ریسک جهت کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

الف) سازمان

ب) محصول

ج) خط تولید

د) طراحی وسیله

سوالات آزمون خدمات پس از فروش

- كداميك از موارد ذيل مجاز به ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي مي باشند؟

الف) توليدكننده و يا نماينده قانوني آن		           ب) شركت هاي ثالث

ج) خريدار دستگاه با مجوز توليدكننده 			د) همه موارد

- چنانچه به دلايلي كمپاني سازنده قادر به تأمين قطعات يدكي درمدت ده سال خدمات پس از فروش(پس از اتمام دوره گارانتي) نباشد وظيفه كمپاني سازنده و شركت نمايندگي چيست؟

الف) تأمين مشابه قطعات مورد نظر

ب) بازگرداندن مبلغ خريد دستگاه

ج) اسقاط دستگاه و جايگزيني با دستگاه جديد

د) همه موارد فوق

- اگر تعمير دستگاه در داخل كشور امكان پذير نباشد، شركت نمايندگي چه مواردي را بايستي رعايت نمايد؟

الف) جايگزيني دستگاه معيوب با دستگاه سالم در طول مدت زمان تعمير

ب) زمان ارسال و دريافت مجدد دستگاه بيش از 6 ماه نباشد.

ج) هزينه تعميرات را مطايق تعرفه هاي داخل كشور محاسبه و از مشتري دريافت كند.

د) همه موارد

- دستگاه X در كشور داراي نماينده انحصاري مي باشد. كامل ترين گزينه جهت ورود اين كالا با همان Brand به كشور توسط  شركت غير، كدام است؟

الف) اصلاً نمي تواند وارد كند.

ب) مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

ج) بااخذ مجوز و رضايت از شركت نماينده مي تواند وارد كند

د) بااخذ مجوز و رضايت از شركت نماينده و تعهد شركت نماينده مبني بر ارائه خدمات پس از فروش مي تواند وارد كند.

سوالات الزامات توزيع و عرضه محصول

- عامل تعادل منطقي بين اعضاي كانال توزيع چيست؟

الف) ) سرمايه	                         ج) هماهنگي

ب) سود	                                     د) سياست گذاري

- مهم ترين متغير در عصر صنعتي  كدام مورد مي باشد؟

الف) توليد  			ج) توزيع

ب) بازاريابي		            د) فروش

- نظام توزيع مجموعه اي از عوامل .......... مي باشد؟

الف) سرمايه اي                   	ج) زيرساختي

ب) كاري                                     د) حكومتي

- كداميك از موارد ذيل جزئي از محدوديتهاي احتمالي در طراحي كانال توزيع مي باشد؟

الف) كانالهاي توزيع رقيب         	ج) ضعف احتمالي سيستم

ب) قوانين حكومتي        		     د) همه موارد

- مهم ترين چالش نظام توزيع عبارت است از:

الف) وجود واسطه بين توليد كننده و مصرف كننده

ب) عدم وجود واسطه زياد بين توليد كننده و مصرف كننده

ج) وجود واسطه زياد بين توليد كننده و مصرف كننده

د) عدم وجود واسطه بين توليد كننده و مصرف كننده

ضوابط وسایل پزشکی در اتحادیه اروپا

- کدام یک از موارد زیر در مورد تاییدیه CE صحیح است؟

الف) تاییدیه CE نشان کیفیت کالا است.

ب) تاییدیه CE مجوز فروش کالا در اتحادیه اروپا است.

ج) تاییدیه CE یک نوع استاندارد است.

د) همه موارد

- معمولا مدت اعتبار تاييديه CE چه مدت مي باشد؟

الف) 5 سال

ب) 1 سال

ج) 3 سال

د) 2 سال

- بر اساس ضوابط آیین‌نامه وسایل پزشکی در اتحادیه اروپا در مورد تولیدکنندگانی که محل تجاری ثبت‌شده‌ای در اتحادیه اروپا ندارند، در صورت پیشامد حادثه یا رویداد ناخواسته در مورد وسیله پزشکی آن تولید کننده، چه کسی مسئول پاسخگویی به مراجع مربوطه می‌باشد؟

الف) نماینده مجاز اروپایی تولید کننده

ب) کمپانی تولید کننده

ج) توزیع‌کنندگان وسیله پزشکی در اتحادیه اروپا

د) در این گونه موارد مسئولی جهت پاسخگویی وجود ندار

- برای وسایل پزشکی کلاس I غیر استریل و یا بدون عملکرد اندازه‌گیری، تولیدکننده از طریق کدام مسیر ارزیابی انطباق می‌تواند نسبت به اخذ تاییدیه CE اقدام کند؟

الف) از طریق پیاده‌سازی سیستم کامل کیفیت بر اساس ضمیمه (انکس) II و بدون نیاز به مستندات مربوط به سوابق طراحی

ب) با دریافت تاییدیه استاندارد ISO 13485 تولیدکننده می‌تواند نشان CE را بر روی محصول درج کند.

ج ) تولید کننده می‌تواند بر اساس انکس VII با ارائه اظهارنامه انطبلق (declaration of conformity) نشان CE را به همراه شماره شناسایی notified body بر روی محصول درج کند.

د)  تولید کننده می‌تواند بر اساس انکس VII با ارائه اظهارنامه انطبلق (declaration of conformity) نشان CE را بر روی محصول درج کند.

- كداميك از موارد زير جزء الزامات declaration of conformity نمي باشد ؟

الف) در سربرگ فروشنده باشد

ب) نام و نشاني كمپاني توليد كننده

ج) نام و نشاني كمپاني نمايندگي اروپايي

د) تاريخ انقضا declaration در آن قید شده باشد.

سوالات آزمون هشدارها و فراخوان

- فراخواني يك وسيله پزشكي عبارت است از:

الف) خارج كردن محصول از مراكز جهت انجام كاليبراسيون و انجام تستهاي دوره اي مربوط به نگهداري پيشگيرانه

ب) خارج كردن محصول از بازار جهت حل مشكلات مربوط به ايمني و عملكرد يك وسيله پزشكي توزيع شده

ج) انجام اقدامات اصلاحي جهت حل مشكلات مربوط به ايمني و عملكرد يك وسيله پزشكي توزيع شده در بازار

د) گزينه ب و ج

- كداميك جزء ابزارهاي نظارتي دولت در مرحله پس از فروش محصول (Post-Market phase) بشمار نمي آيد؟

الف) رسيدگي به شكايات مشتريان

ب) نظارت بر برچسب گذاري و بسته بندي وسيله

ج) شناسايي مشكلات مربوط به ايمني/عملكرد وسيله و اعلام هشدار به مصرف كنندگان

د) نظارت بر وضعيت ارائه خدمات پس از فروش شركتها

- طبقه بندي فراخواني وسايل پزشكي بر چه اساسي صورت مي پذيرد؟

الف) كلاس خطر وسيله پزشكي

ب) احتمال خطر ناشي از مشكلات مربوط به ايمني و عملكرد وسيله

ج) بر اساس سطح تكنولوژي وسيله پزشكي

د) احتمال خرابي وسيله در طي يك دوره يكساله

- هدف اصلي از انتشار هشدارهاي ايمني چيست؟

الف) ارتقاء علمي متخصصان

ب) حفظ ايمني بيمار

ج) پيشگيري از خرابي وسايل پزشكي

د) بالا رفتن سطح آگاهي بيماران

- به علت گزارشات متعدد و معتبر مبني بر عفونت شديد ، قرمزي و درد چشم ناشي از استفاده لنزهاي تماسي كمپاني  x(All lots, all sizes) ، كمپاني سازنده اقدام به فراخوان محصول نموده است . طبقه بندي اين فراخواني عبارت است از:

الف) كلاس  I

ب) كلاس II

ج) كلاس III

د) كلاس IV

- كداميك از موارد زير جزء اقدامات اصلاحي نمي باشد؟

الف) تعمير يا تنظيم وسيله

ب) خارج كردن وسيله از بازار

ج) برچسب گذاري مجدد وسيله

د) آگاه ساختن بيمار از مشكل و تحت نظر قرار دادن بيمار

سوالات مبحث IVD

- با توجه به تعریف وسیله IVD، وسايل IVD  در كدام مورد زير به كار نمي روند؟

| الف) پيشگيري از بارداري | ب) تهيه اطلاعات در خصوص وضعيت فيزيولوژيكي يا پاتولوژيكي |
| --- | --- |
| ج) پايش اقدامات درماني | د) تشخيص ناهنجاريهاي ژنتيكي |

- كدام گروه از وسايل IVD نشان CE را بدون شماره چهاررقمي الصاق مي نمايند؟

| الف- List A | ب- خود آزمون |
| --- | --- |
| ج- وسايل جهت ارزيابي عملكرد | د- ساير وسايل IVD |

- کدامیک از ضوابط وسایل پزشکی با ضوابط وسایل پزشکی IVD متفاوت است؟

الف) ضوابط ایمنی         ب) ضوابط عملکرد 	       ج) ضوابط طبقه بندی        د) ضوابط برچسب گذاری

- شناساگرهايي كه براي تعيين گروه خوني ABO بكار مي روند، در دايركتيو IVD جزء كدام دسته قرار ميگيرند؟

الف) List A       	      ب) List B 	             ج) خود آزمون 	           د) ساير وسايل IVD

- كداميك از موارد ذيل جزء الزامات عمومي دايركتيو IVD محسوب نمي شود؟

الف) رفع يا كاهش خطرات وسيله تا حد امكان و آگاه نمودن كاربر از خطرات موجود

ب) مطابقت عملكرد و پارامترهاي مرتبط وسيله با ادعاي سازنده

ج) عدم وجود هرگونه خطري در وسيله كه بيمار يا كاربر را تهديد كند

د) عدم  تغيير مشخصات  و كارايي وسيله در طول دوره عمر مفيد آن

- با توجه به دايركتيو IVD وسايل خود تشخيصي براي اندازه گيري قند خون در كدام گروه از وسايل IVD قرار مي گيرند؟

| الف) خود آزمون | ب) وسايل جهت ارزيابي عملكرد |
| --- | --- |
| ج) List A | د) List B |

- در صورتي كه  يك توليد كننده وسايل  List A  مسير پيوست IV (Full Quality Assurance System) را براي كسب نشان CE انتخاب كند، چه اقدامات مكملي بايد توسط توليدكننده و يا Notified Body انجام گيرد؟

| الف- بكار بردن روال مندرج در پيوست VI (EC Verification) در تركيب با پيوست IV ب- بكار بردن روال مندرج در پيوست VII (Production Quality Assurance) در تركيب با پيوست IV |  |
| --- | --- |
| ج- ارائه درخواست بررسي طراحي به Notified Body و بازرسي محصولات توليد شده توسط NB د- هيچكدام ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی |  |

- کدامیک از دلایل اهمیت برچسب گذاری نیست ؟

الف) ضرورت هشدارهای آگاه کننده

ب) راهنمایی های شفاف برای کاربر

ج) ارائه اطلاعات جهت شناسایی و استفاده ایمن از وسیله

د) افزایش دامنه سطح عرضه وسایل پزشکی

- طبق ضوابط اتحادیه اروپا درج همه اطلاعات ضروری است به جز :

الف) در موارد مقتضی کد بچ

ب) در موارد مقتضی لات نامبر

ج) نشان CE با شماره N.B

د) در موارد مقتضی شماره سریال

- در چه صورت برچسب گذاری به زبان فارسی ضرورت می یابد ؟

الف) در صورتی که وسیله کاشتنی باشد .

ب) در صورتی که وسیله یک بار مصرف باشد .

ج) در صورتی که وسیله دارای کاربران غیر حرفه ای باشد .

د) هیچکدام

- طبق ضوابط برچسب گذاری ایران در برچسب گذاری وسایل پزشکی فعال کدامیک از اطلاعات ضروری نیست ؟

الف) اطلاعاتی جهت تصدیق نصب صحیح وسيله

ب) کارکرد صحیح و ايمن آن به همراه جزئياتی از ماهیت و تواتر نگهداري هاي منظم و پيشگيرانه

ج) تاریخ انقضاء

د) زمان تعویض اجزاي مصرفي و كاليبراسيون مورد نياز جهت اطمينان از کارکرد صحيح و ايمن وسيله در طول عمر وسیله

- بر روی یک وسیله پزشکی نشان دارا بودن .....

الف) دستور العمل کاربری

ب) شرایط انبارش

ج) Labeling / information supplied by the manufacturer

د) مواردالف و ب صحیح است

- در برچسب گذاری  وسایل نمونه گیری  آزمایشگاه  تشخیص طبی ذکر کدامیک از اطلاعات زیر ضروری است ؟

الف) شرایط جمع آوری نمونه

ب) جابجایی نمونه

ج) آماده سازی نمونه

د) همه موارد

- علامت  نشان دهنده كداميك از موارد زير است؟

الف)کالا با اتیلن اکساید استریل شده

ب) کالا با اشعه استریل شده

ج) کالا می بایست توسط کاربر استریل شود

د) هیچکدام

- کدام نشانه  مربوط به محدودیت رطوبت می باشد ؟

الف) 				ب)

ج)				د) موارد الف و ب صحیح است

- جهت کالایی که صرفا" می بایست در دمای بالا تر از 0 درجه سانتیگراد نگهداری شود کدام نشانه مناسب تر است ؟

الف )                  		                ب )

ج )                                                           د )

-

- علامت  روی یک وسیله پزشکی کدامیک از اطلاعات زیر را به شما میدهد ؟

الف) وسیله غیر مصرفی است

ب) دارای کد شناسایی و ردیابی می باشد

ج)در فراخوان ها قابل پیگیری است

د) همه موارد

- کدامیک از اطلاعات روی برچسب  و یا مدارک همراه به عنوان " عمل مقتضی قبل از به کار گیری وسیله"  نمی آید ؟

الف) آماده سازی معرف ها

ب )‌ اسمبلی نهایی

ج) كاليبراسيون

د )استعلام   lot no   از کمپانی

- کامل ترین تعریف برای این نشانه کدام است ؟

الف) از منبع حرارتی دور نگه داشته شود

ب) از منبع حرارتی و رادیو اکتیو دور نگه داشته شود

ج) از منبع حرارتی و رادیو اکتیو و رطوبت دور نگه داشته شود

د) از منبع رادیو اکتیو دور نگه داشته شود

شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي

- جهت ثبت يك شركت در اداره كل تجهيزات پزشكي، اولين اقدام كدام است؟

الف) دريافت گواهي تاييد از ادره كل

ب) دريافت username و password از اداره كل

ج)  ارائه گواهي ISO9001

د) هيچكدام

- كداميك از موارد ذيل از مزاياي طرح شناسنامه است؟

الف) حمايت جدي وزارت بهداشت از شركتهاي معتبر و مجاز

ب) جلوگيري و برخورد قاطع با شركتهاي فاقد مجوز در جهت تامين امنيت شركتهاي معتبر

ج) ارزيابي عملكرد تامين كنندگان كالا و خدمات تجهيزات پزشكي و مديريت خريد تجهيزات پزشكي

د) موارد الف و ب

- چه مداركي براي ثبت نمايندگي كمپاني خارجي بايستي در شناسنامه فعاليت شركت الصاق گردد؟

الف) نامه نمايندگي، تعهدنامه كمپاني، تعهدنامه شركت داخلي

ب) نامه نمايندگي، تعهدنامه كمپاني، گواهي CE

ج) نامه نمايندگي، تعهدنامه شركت داخلي، گواهي CE

د) تعهدنامه كمپاني، تعهدنامه شركت داخلي

- براي ثبت شناسنامه شركتها، چه مراحلي بايد به ترتيب انجام شود؟

الف) دريافت دفترچه شناسنامه- وارد كردن فرم الف- وارد شدن به سايت اداره كل

ب) گرفتن username و  password- وارد شدن به سايت اداره كل- كليك كردن روي قسمت ورود كاربران به سيستم يكپارچه مديريت

ج) وارد شدن به سايت اداره كل- وارد كردن فرم الف- گرفتن username و  password

د) گرفتن username و  password- كليك كردن روي قسمت ورود كاربران به سيستم يكپارچه مديريت- وارد كردن فرم ج

سيستم مديريت كيفيت ISO 13485:2003

- چرا سيستم مديريت كيفيت در بسياري از كشورهاي پيشرفته الزامي است؟

الف) افزايش رضايت مشتري

ب) بالا رفتن كيفيت محصولات

ج) اطمينان از ثابت بودن كيفيت در خط توليد

د) همه موارد

- گواهينامه استاندارد ISO 13485 مربوط به ............ است؟

الف) محصول

ب) سازمان

ج) مديريت ريسك

د) الزامات اساسي

- بر اساس الزامات استاندارد ISO 13485 سازمان در خصوص فعاليتهاي تعميراتي و نگهداري چه وظايفي دارد؟

الف) تدوين روش اجرايي مدون و استفاده از افراد آموزش ديده و ارائه مواد مرجع و روشهاي اجرايي اندازه گيري مرجع و نگهداري سوابق

ب) ارائه خدمات با كيفيت و اخذ تاييد كار از مشتري

ج) رعايت الزامات قانوني

د) مورد الف و ب

- بر اساس الزامات ISO 13485 سازمان در قبال شكايت مشتري چه وظايفي دارد؟

الف) ثبت شكايت و اعلام آن به واحد مربوطه

ب) رسيدگي به كليه شكايات در سيستم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه و نگهداري سوابق

ج) رسيدگي صرفا در چارچوب قوانين ملي و منطقه اي

د) رسيدگي به شكايات رسمي و پيگيري تا رفع مشكل

- بر اساس استاندارد ISO 13485 سازمان در خصوص فعاليتهاي نصب چه وظايفي دارد؟

الف) الزامات نصب شامل معيارهاي پذيرش و تصديق نصب را مدون سازد

ب) نگهداري سوابق نصب

ج) در اختيار گذاشتن الزامات نصب به نمايندگان خود

د) همه موارد

ضوابط وسايل پزشكي در ايالات متحده آمريكا

- بر اساس ضوابط FDA، PMN و PMA به ترتيب عبارتند از:

الف) تاييديه پس از فروش- اعلام پس از فروش

ب) اعلام پس از فروش- تاييديه پس از فروش

ج) اعلام پس از فروش- تاييديه پيش از فروش

د) اعلام پيش از فروش- تاييديه پيش از فروش

- شرح كلي ارائه شده در ضوابط سازمان غذا و دارو آمريكا براي هر وسيله پزشكي در برگيرنده كدام يك از موارد زير مي گردد؟

الف) حيطه كاربرد

ب) كلاس خطر وسيله پزشكي

ج) اطلاعاتي در ارتباط با نيازمندي هاي فروش وسيله پزشكي

د) همه موارد

- بر اساس ضوابط FDA کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) کنترل های عمومی برای تمامی وسایل کلاس I و II و III الزامی می باشد.

ب) کنترل های ویژه برای وسایل کلاس III الزامی است.

ج) برخی وسایل کلاس II  از اعلام پیش از فروش معاف هستند.

د) برخی وسایل کلاس III از تاییدیه پیش از فروش معاف هستند.

- بر اساس ضوابط FDA کدام مورد از کنترل های عمومی نمی باشد؟

الف) ثبت نام و مشخصات موسسه و وسیله در FDA

ب) برچسب گذاری وسیله بر اساس قوانین FDA

ج) تولید وسیله مطابق با اصول و قواعد GMP

د)  استانداردهای عملکردی

- با توجه به ضوابط FDA برابری ذاتی به این معناست که :

الف) وسیله جدید همانند وسیله مرجع ایمن و اثربخش است.

ب) کاربرد وسیله همانند وسیله مرجع است.

ج) وسیله مشخصات فنی مشابهی با وسیله مرجع دارد.

د) همه موارد

- کدام گزینه در مورد ثبت موسسه و ثبت وسیله در FDA صحیح نمی باشد؟

الف) شرکت های تولیدکننده، توزیع کننده و واردکننده باید در FDA ثبت شوند.

ب) محصولاتی که معاف از دریافت تاییدیه FDA هستند با ثبت موسسه و وسیله می توانند وارد بازار شوند.

ج) وسایلی که صرفا جهت صادرات تولید می شوند معاف از ثبت هستند.

د) ثبت موسسه به معنای تاییدیه موسسه یا کالا از جانب FDA نیست و بوسیله آن نمی توان وسیله را وارد بازار نمود.

- کدام گزینه در خصوص سیستم گزارشدهی وسایل پزشکی «MDR» در FDA نادرست است؟

الف) MDR مکانیسمی جهت پایش و شناسایی اشکالات عمده وسایل پزشکی برای FDA و تولیدکنندگان است.

ب) در MDR گزارش گیرنده می تواند تولیدکننده باشد.

ج) در MDR گزارش دهنده می تواند FDA باشد.

د) در MDR حوادثی که منجر به مرگ یا صدمه جدی به بیمار یا کاربر می شود گزارش می گردد.

- با توجه به ضوابط FDA کدام گزینه در مورد وسایل کلاس III که دارای نمونه پیش اصلاح هستند صحیح می باشد؟

الف) همه آنها با اعلام پیش از فروش می توانند وارد بازار شوند.

ب) برخی از آنها با اعلام پیش از فروش می توانند وارد بازار شوند.

ج) تا زمانی که FDA نیازمندیهای جدیدی را اعلام نکرده است PMA برای آنها الزامی نیست.

د) موارد ب و ج

- توجه به ضوابط FDA چه زمانی نیاز به اعلام پیش از فروش نمی باشد؟

الف) در صورتیکه شرکتی بخواهد محصولات شرکت دیگری را که اعلام پیش از فروش دریافت کرده بفروش برساند.

ب) زمانی که برای اولین بار وسیله به بازار عرضه می شود.

ج) هرگاه تغییرات مهمی در کاربری یک وسیله موجود در بازار صورت گیرد.

د) هر گونه تغییری که ایمنی و اثربخشی وسیله را تحت تاثیر قرار دهد.

آشنايي  با استانداردها و مفاهيم آن

- با توجه به نام و تعریف، استاندارد های افقی (Horizontal) عبارتند از:

الف) استاندارد های محصول که بیانگر خصوصیات اساسی ایمنی و عملکرد خانواده ای از محصولات، فرآیند ها یا خدمات مشابه می باشند.

ب) استاندارد های پایه که در بر گیرنده اصول و الزامات اساسی در خصوص حوزه های عمومی محصولات، فرآیندها یا خدمات می باشند و دامنه کاربرد وسیعی دارند.

ج) استاندارد های گروه که معمولا تحت نظر چندین کمیته فنی تدوین شده و می توانند از استاندارد های پایه به عنوان مرجع استفاده کنند.

د) استاندارد های پایه که تحت نظر چندین کمیته فنی تدوین شده و خصوصیات اساسی ایمنی و عملکرد یک محصول، فرآیند یا خدمت ویژه یا گستره ای از محصولات، فرآیند یا خدمات مشابه را بیان می کنند.

- با توجه به تعاریف ارائه شده برای استاندارد، کدام یک از موارد ذیل می تواند هدف کلی و نهایی استانداردها باشد:

الف) مناسبت داشتن  کالا ها با اهداف مورد نظر و مطلوب شرکت های ارائه دهنده آنها

ب) ارتقاء بهینه منافع جامعه

ج) حفظ منافع مصرف کنندگان کالا ها و خدمات

د) حفظ منافع شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات

- کدام یک از موارد زیر جزو فواید اساسی استاندارد سازی می باشد؟

الف) فراهم آوردن شرایط مرجعی که یک محصول، فرایند یا خدمت باید با آن ها مطابقت داشته باشد

ب) ضمانت دادن به استفاده کنندگان در رابطه با قابلیت اطمینان کالا

ج) تنظیم قیمت محصولات در بازار

د) موارد الف و ب

- كدام مورد در مورد مفاهیم استاندارد نادرست است؟

الف) برای افزایش کیفیت محصولات، رويكرد غالب معمولا استفاده از استاندادهاي اجباري است

ب) اجباري كردن استانداردها ممكن است بعضا باعث ايجاد محدوديت‌هاي تجاري گردد

ج) استانداردهاي اجباري بعضا به عنوان "ضابطه" خوانده مي شوند

د) كاربرد استاندارد هاي اختياري وقتي تضمين مي گردد كه ضوابط، بطور كلي ايمني وعملكرد وسايل پزشكي را الزام نموده باشند.

- استانداردISO14971  (مدیریت ریسک) جزو کدام یک از انواع استانداردها است؟

الف- استاندارد گروه

ب- استاندارد نیمه افقی (جهت ایمنی)

ج- استاندارد محصول

د- استاندارد افقی

- استاندارد   ISO 13485يك استاندارد  . . . . .  است .

الف) اروپايي

ب) بین المللی

ج) ملي ايران

د) هيچكدام

سوالات آزمون طبقه بندي وسايل پزشكي

- هدف اصلي از طبقه‌بندي وسايل پزشكي چيست؟

الف) تعيين ميزان ريسك وسيله

ب) تعيين مسير ارزيابي وسيله با توجه به خطرات وسيله

ج) تعيين سطح الزامات قانوني با توجه به ميزان خطرات وسيله

د) همه موارد

- مطابق ضوابط اروپا وسیله ای کلاس I است که هم به صورت استریل و هم غیر استریل به بازار عرضه می شود، در خصوص كلاس اين كالا زمانيكه به صورت استريل عرضه شود كدام گزينه صحيح است:

الف) کلاس این وسیله در ضوابط ایران I* است.

ب) کلاس این وسیله در ضوابط ایران B است.

ج) کلاس این وسیله در ضوابط ایران A* است.

د) با توجه به میزان تهاجمی بودن در کلاس A یا B قرار می گیرد.

- با توجه به ضوابط طبقه بندی ایران (پیوست)، دستگاه بلد گاز (اندازه گیری گازهای خونی) با كاربري نزديك بيمار (Near patient testing) در كدام كلاس خطر قرار داد.

الف) A  			ب) B			ج) C			د) D

- با توجه به ضوابط طبقه بندی ایران (پیوست)، دستکش معاینه بر اساس کدام اصل در کدام کلاس قرار دارد؟

الف) اصل 4، کلاس A	ب) اصل 4، کلاس B	ج) اصل 5، کلاس A	د) اصل 5، کلاس B

- با توجه به ضوابط طبقه بندی ایران (پیوست)، کیسه خون بر اساس کدام اصل در کدام کلاس قرار دارد؟

الف) اصل 13، کلاس D	ب) اصل 4، کلاس B	ج) اصل 2، کلاس C	د) اصل 2، کلاس B

- با توجه به ضوابط طبقه بندی ایران (پیوست)، تخت بیمارستانی الکتریکی بر اساس کدام اصل در کدام کلاس قرار دارد؟

الف) اصل 12، کلاس A	ب) اصل 10، کلاس A	ج) اصل 10، کلاس B	د) اصل 9، کلاس B

- با توجه به ضوابط طبقه بندی ایران (پیوست)، دستگاه ماموگرافی بر اساس کدام اصل در کدام کلاس قرار دارد؟

الف) اصل 10، کلاس B	ب) اصل 10، کلاس C	ج) اصل 9، کلاس C	د) اصل 9، کلاس B

- با توجه به ضوابط طبقه بندی ایران (پیوست)، اتوکلاو (ضدعفونی کننده وسایل پزشکی با بخار) بر اساس کدام اصل در کدام کلاس قرار دارد؟

الف) اصل 15، کلاس C	ب) اصل 15، کلاس B	ج) اصل 12، کلاس B	د) اصل 12، کلاس A

- با توجه به ضوابط طبقه بندی ایران (پیوست)،گلوکومترخودآزمون (دستگاه تست قند خون) بر اساس کدام اصل در کدام کلاس قرار دارد؟

الف) اصل 4، کلاس B	ب) اصل 5، کلاس A	ج) اصل 4، کلاس C	د) اصل 6، کلاس B

سئوالات مبحث آشنايي با ضوابط صدور پروانه ساخت

- كداميك جزو مستندات تصديق و صحه گذاري طراحي محصول محسوب نمي شود؟

الف)خلاصه گزارشهاي آزمون

ب) شرح وسيله

ج) شواهد باليني

د) اظهار نامه يا گواهي مطابقت با استانداردهاي هماهنگ

90-كداميك هدف از بكارگيري مدارك فني را نشان مي دهد؟

الف) مطابق ماده 17 آيين نامه تجهيزات پزشكي ارائه Tech file الزامي است.

ب) بررسي كالاهاي با كلاس خطر بالا تنها از طريق ارائه Tech file امكان پذير است.

ج) نشان دادن تطابق وسيله مورد نظر با الزامات اساسي

د) جمع آوري تمام مستندات مربوط به محصول در قالب يك فايل

91- كداميك از الزامات فني جهت صدور پروانه ساخت مي باشد؟

الف) كالا بايستي در تعريف وسيله پزشكي (ماده 3 آيين نامه) قرار گيرد.

ب) تشكيل شناسنامه جهت توليد تجهيزات پزشكي

ج) ارائه Tech file

د) ارائه آمار توليد از طريق Website

92- كداميك از نكات قابل توجه در آيين نامه 93/42/EEC اتحاديه اروپا در خصوص وسايل پزشكي نمي باشد؟

الف) كلاس خطرمحصول

ب) قيمت گذاري مناسب محصول

ج) تهيه Tech file

د) نماينده مجاز اروپايي

93- هدف از صدور پروانه ساخت وسيله پزشكي چيست؟

الف) مجوزي است كه توليدكننده به منظور عرضه و فروش و يا صادرات وسيله خود بايستي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دريافت نمايد.

ب) مجوزي است كه از سوي وزارت صنايع جهت توليد تجهيزات پزشكي صادر گردد.

ج) همان تأييديه نمونه آزمايشي است كه براي توزيع و عرضه در بازار صادر مي شود.

د) مجوزي است كه صرفاً جهت صادرات وسيله پزشكي به خارج از كشور توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي صادر مي شود.

سوالات  تخصصي استريل و ايمني عمومي الكتريكي تجهيزات پزشكي

94-   كدام جمله صحيح مي باشد ؟

الف ) استريليتي  به معني عدم وجود ميكروارگانيسمهاي زنده مانند باكتريها ،مخمرها ،ويروسها بر روي وسيله مي باشد

ب ) درصورتيكه احتمال وجود ميكروارگانيسمهاي زنده روي سطح وسيله به  كمتر از عدد 6-10 (درواحد سطح ) برسد وسيله استريل مي باشد

ج) سطح يك فلز زنگ زده كه عاري از ميكروارگانيسم مي باشد استريل است

د ) همه موارد صحيح است

95- SLA به معناي :

الف ) درجه اطمينان استريليتي مي باشد

ب ) احتمال غير استريل ماندن يك كالا پس از قرار گرفتن دريك فرآيند استريليزاسيون

ج )احتمال وجود ميكروب زنده در واحد محصول

د)‌ همه موارد

96- كدام گزينه در خصوص باقيمانده گاز Eto درمحصول صحيح مي باشد؟

الف )ميزان گاز Eto درمحصول اهميتي ندارد چون محصولات در معرض هوا قرار دارند

ب ) حداكثر گاز باقيمانده مجاز Eto درمحصول مي تواند از 5ppm تا250 ppm بسته به سايز محصول تغيير

كند

ج ) باقيمانده گاز Eto  در محصول بايد تعيين شود ودرصورت لزوم فرآيند هوادهي و شستشو با هوا انجام

گيرد.

د) ب و ج صحيح مي باشد

97- كدام جمله صحيح نمي باشد ؟

الف – در زماني كه اثركشندگي سيكل استريليزاسيون مورد ارزيابي قرار مي گيرد با يد آن سري ساخت از

محصول تا اثبات استريليتي قرنطينه شود

ب )توليد كننده بدون كسب مجوز ازاداره كل تجهيزات پزشكي مجاز به استريل محصول براي فرد ثالث ديگر

نمي باشد

ج ) درصورتيكه توليد كننده امكانات استريليزاسيون نداشته باشد مي تواند بدون هماهنگي با اداره كل از امكانات

ساير واحدهاي توليدي استفاده كند

د) توليد كننده ملزم به نگهداري پرونده استريليزاسيون محصول و مشخصات استريليزاتور مي باشد

98- ميزان خسارتي كه جريان برق هنگام عبور از بدن به انسان وارد مي كند به كداميك از عوامل زير وابسته نيست؟

الف – مدت زماني كه از بدن عبور مي كند.

ب- شدت ولتاژ

ج - مسيري كه از بدن طي مي كند.

د – شدت جريان

99- مطابق استاندارد هر گاه ضريب توان كمتر از 0.9 باشد براي درج توان ورودي در سطح خارجي دستگاه و يا مدارك همراه دستگاه كدام روش استفاده مي شود؟

الف – مقدار جريان يا توان مجازي (VA) درج مي شود.

ب – مقدار جريان يا توان حقيقي (وات) درج مي گردد.

ج – مقدار ولتاژ يا توان مجازي (VA) درج مي گردد.

د - مقدار جريان يا انرژي مصرفي (ژول) درج مي گردد.

100- كدام گزينه درست نمي باشد.

الف – در دستگاه طبقه II علاوه بر عايق بندي اصلي بايد قسمت هاي فلزي در دسترس زمين شوند.

ب- در دستگاه طبقه II ايمني تكميلي از طريق عايق بندي مضاعف يا تقويت شده تأمين مي شود.

ج – در دستگاه طبقه II محفظه عايق دستگاه تحت شرايطي مي تواند به عنوان عايق تكميلي محسوب شود.

د : در دستگاه طبقه I بايد از عايق بندي اصلي استفاده شده باشد.