# What is CSMA/CD

- The acronym CSMA/CD signifies carrier-sense multiple access with collision detection and describes how a network protocol regulates communication among nods. Although the term may seem intimidating, if we break it apart into its component concepts, we will see that it describes rules very similar to those that people use in polite conversation. To help illustrate the operation of Ethernet, we will use an analogy of a dinner table conversation.

به معنی دستیابی چندگانه نوعی حامل با شناسایی تلاقیست   CSMA/CD 1. مخفف شده  و شرح می دهد چگونه یک شبکه قراردادی پروتکل اترنت را برای کنترل کردن ارتباطات در میان گره ها فرامی خواند. هر چنر این شرایط به نظر پیچیده است اگر ما قسمت ها را از هم جدا کنیم در داخل آن راه کارهای قسمتی است که ما خواهیم دید شرح نقش آن خیلی شبیه به مردمانی است که از مکالمه مؤدبانه استفاده می کنند. برای کمک به توضیح این عملکرد از اترنت، می خواهیم از شباهت آن با یک مکالمه در میز شام   استفاده کنیم.

- Let’s represent our Ethernet segment as a dinner table, and consider several people are engaged in polite conversation at the table, represent the nodes. The term multiple access covers what we already discussed above. When one Ethernet station transmits, all the station on the medium hear the transmission, just as when one person at the table talks, everyone present is able to hear him or her.

2.بیایید اترنتمان را به صورت یک میز شام نشان دهیم و فرض کنیم افراد مشغول در مکالمه مؤدبانه در میز گره ها را نمایش می دهند. دوره چندگانه دستیابی حاوی همان چیزی است که ما قبلأ در بالا بحث کردیم. وقتی یک ایستگاه اترنت انتقال می یابد تمام ایستگاه ها در آن از ارسال با خبر می شوند درست همانند وقتی که فرد در میز صحبت می کند همه افراد حاضر  می توانند صحبت او را بشنوند.

- Now let’s imagine that you are at the table and you have something you would like to say. At the moment, however, I am talking. Since this is a polite conversation, rather than immediately speak up and interrupt, you would wait until I finished talking before making your statement. This is the same concept described in the Ethernet protocol as carrier sense. Before a station transmits, it “listens” to the medium to determine if another station is transmitting. When the medium is quiet, the station recognizes that this is an appropriate time to transmit.

- حالا بیایید تصور کنیم شما در میز هستید و شما  چیزی دارید که مایلید در موردش صحبت کنید. در یک لحظه هر چند من در حال صحبت کردن باشم. از آنجایی که این یک مکالمه  مؤدبانه است نسبتأ فوری صحبت بالا می رود و وقفه ایجاد می شود. شما باید صبر کنید تا وقتی  من صحبتم تمام شود قبل از این که باعث شود شما دستور بدهید. این همان راه کاری است که در اترنت شرح داده شد به عنوان  نوعی حامل. قبل از این که یک ایستگاه انتقال یابد گوش فرا می دهد به وسیله تا تصمیم بگیرد، اگر ایستگاه دیگری در حال انتقال باشد. وقتی وسیله ساکن باشد ایستگاه تشخیص می دهد که این زمان مناسبی برای انتقال است.

- Carrier-sense multiple access gives us a good start in regulating our conversation, but there is one scenario we still need to address. Let’s go back to our dinner table analogy and imagine that there is a momentary lull in conversation.

5. دستیابی چندگانه حامل به ما یک شروع خوب را در کنترل مکالماتمان ارائه می کند. اما یک سناریو وجود دارد، ما باز هم به آدرس نیاز داریم. به عقب بر می گردیم به مقبایسه میز شام و تصور کنید که یک سکوت آنی در مکالمه وجود دارد.

- You and I both have something we would like to add and we both “sense the carrier” based on the silence, so we begin speaking at approximately the same time. In Ethernet terminology, a collision occurs when we both spoke at once.

6. من و تو هر دو چیزی داریم که می خواهیم اضافه کنیم و بر هر دومان که نوعی حامل هستیم سکوت مبناست. از آن رو ما تقریبأ در یک زمان یکسان شروع به صحبت کردن می کنیم. در اصطلاحات اترنت یک تلاقی وقتی اتفاق می افتد کن ما هر دو یکباره صحبت کنیم.

- In our conversation, we can handle this situation gracefully. We both hear the other speech at the same time we are speaking, so we can stop to give the other person a chance to go on. Ethernet nodes also listen to the medium while they transmit to ensure that they are te only station transmitting at the time. If the stations hear their own transmission returning in a garbled form, as would happen if some other station had begun to transmit its own message at the same time, then they know that a collision occurred.

7. ما می توانیم در مکالماتمان  این حالت را به زیبایی به کار ببریم. در همان لحظه که صحبت می کنیم ما هر دو به بحث دیگری گوش می دهیم، بنابراین ما باید مکالمه را قطع کنیم تا شخص دیگر فرصت ادامه دادن داشته باشد. گره های اترنت نیز تا زمانی که آنها انتقال می یابند به وسیله ها گوش می دهند تا وقتی که اطمینان یابند آنها تنها ایستگاه هایی اند که در آن لحظه در حال انتقال اند. اگر دستگاه ها شنیدند که ارسال آنها به حالت تحریف شده بر می گردد اگر دیگر ایستگاه ها تمایل به انتقال پیامشان در زمان یکسان را داشته باشند بنابراین آنها باید بدانند که یک تلاقی رخ خواهد داد.

- A single Ethernet segment is sometimes called a collision domain because no two stations on the segment can transmit at the same time without causing a collision. When stations detect a collision, they cease transmission, wait a random amount of time, and attempt to transmit when they again detect silence on the medium.

8. یک بخش انتخابی اترنت اکثر اوقات قلمرو تلاقی نامیده می شود زیرا هیچ دو ایستگاهی در این بخش نمی توانند در یک زمان بدون ایجاد یک تلاقی انتقال یابند. وقتی ایستگاه بک تلاقی را یافت آنها ارسال زا متوقف می کنند و در یک مقدار تصادفی از زمان صبر می کنند وقتی آنها دوباره در دستگاه سکوت یافتند قصد انتقال می کنند.

- The random pause or retry is an important part of the protocol. If two stations collide when transmitting once, then both will need to transmit again. At the next appropriate chance to transmit, both station involved with the previous collision, will have data ready to transmit.

9. وقفه و انجام دوبارره تصادفی یک قسمت مهم از پروتکل است. اگر دو ایستگاه وقتی یک باره در حال انتقال اند تصادف کردند در این صورت هر دو احتیاج خواعند داشت که دوباره  انتقال یابند. در فرصت مناسب بعدی برای انتقال هر دو ایستگاه در تلاقی پیشین درگیر شده اند و اطلاعات آماده انتقال اند.

10. If they transmitted again at the opportunity, they would most likely collide again and again indefinitely. Instead, the random delay makes it unlikely that any two stations will collide more than a few times in a row.

10. اگر آنها دوباره در یک فرصت مناسب انتقال یابند آنها دوباره بیشترین احتمال برخورد راخواهند داشت و دوباره به طور نا معلوم. در عوض تأخیر تصادفی باعث می شود که بعید باشد هیچ دو ایستگاهی بیشتر از یک مدت کوتاه در سطر تصادف کنند.

1.2.1- The author expresses that

- CSMA/CD describes a low.

- CSMA/CD is a low that shapes computer networks

- CSMA/CD is a software that makes computers to work as networks

- CSMA/CD is a network procedures that allow computers in a network to talk to another.

1.2.2- The word “intimidating” as used in the text mean

- Complicated

- Influential

- Fearful

- Difficult to understand

1.2.3- The author claims that

- CSMA/CD  is like having  a round dinner table

- CSMA/CD is a round dinner table

- CSMA/CD is like having a round dinner table with computers on it

- CSMA/CD can be simulated as people having polite conversation at a table to describe a network segment

1.2.4- From the text we understand the carrier sense is the same as

- Listening to the medium to see if a computer is sending information before transmission

- Listening to the medium to see if a computer is sending information after transmission

- Transmitting information and determining if a station is listening to the network

- Transmitting information and determining if a station is also transmitting to the network

    - From the text we understand that a collision occurs when

- Two computers in a network both speak at once

- Two computers in an Ethernet network both speak at once

- Two computers in an Ethernet network both receive signals at once

- Both I and II

    - The term “cease transmission” means

- Stop and wait

- Stop and wait sending information

- Stop and wait receiving information

- Stop transmitting information

    - There is factor in CSMA/CD which prevents two computers in an Ethernet network collide more than a few times in a row that it

- Random stoppage of sending information

- Random delay due to each station’s stoppage

- Random delay when information is colliding

- Both I and II