سوالات آزمون پيشرفت تحصيلي مرحله دوم مهارت نازك دوز مانتودوز پايه دوم

1- برای دوخت پنس پارچه های کشی یک تکه . . . . . زیر پنس قرار می دهند.

الف. لایی چسب        ب. نوار راسته نخی            ج. مقوا              د. نوار اریب

2-مقدار بازی یقه از حلقه گردن روی خط مرکزی چه نام دارد؟

الف. طرح یقه         ب. دکلته یقه              ج. خط شکست            د. دال یقه

3-کدام مکان جزو سه مکان اساسی قرار گرفتن جادکمه نمی باشد؟

الف. خط یقه         ب. خط سینه             ج. خط کمر               د. خط باسن

4-اپل ناودانی مخصوص چه آستین هایی است؟

الف. دوتکه          ب. کیمونو رگلان            ج. شومیزیه                 د. ساده

5-سجاف نوار اریب برای چه یقه هایی مناسب تراست؟

الف. هفت             ب. گرد                   ج. خشتی                   د. ایستاده

6-(تیغه زیر این قیچی تخت تر و پهنتر از تیغه رویی ان است) این قیچی مخصوص:

الف.چیدن پارچه های ضخیم میبا شد.           ب.چیدن پارچه ها ی ظریف میبا شد.

ج.چیدن پارچه های تور میبا شد.                  د.همه موارد.

7-سوز سر سوخته یا سر سیاه مخصوص پارچه هایی است که:

الف.بافت تور دارند.                                           ب.بافت ضخیم دارند.

ج.از طول یا عرض کش میایند.                          د.پارچه های گیپور .

8-کدام گزینه جزءوسایل علامت گذار در خیاطی نیست؟

الف.رولت          ب.گچ مخصوص خیاطی            ج.موم           د.صابون خیاطی

9-در دوخت لباسهای ظریف و مجلسی از کدام نوع لای بیشتر استفاده میشود؟

الف.لایی چسب کاغذی                           ب.لایی چسب پارچه ای

ج.لایی مویی                                       د.لایی پارچه ای ارگانزا

10-تعریف:(زیپی که معمولا دندانه های ان در پشت زیپ قرار دارد و هنگام دوختن از روی کار پنهان است)مربوط به:

الف.زیپ مجزا           ب.زیپ مخفی            ج.زیپ جین            د.زیپ معمولی

11-برای چین کش کردن پارچه از..............استفاده میشود.

الف.نخ کوک          ب.کش قیطانی          ج.عمامه نخی            د.قرقره ابریشمی

12-هنگام کار با چرخ خیاطی نخ ماسوره پاره میشود.علت انست که:

الف.کشش نخ فوقانی زیاد است.                    ب.ماسوره بد پر شده است .

ج.سوزن خم شده است.                              د.پارچه ضخیم است.

13-اگر کشش نخ خیلی زیاد باشد:

الف.نخ سوزن پاره میشود.                          ب.دوخت بیرون میماند.

ج.بخیه جمع یا چروک میشود.                     د.الف وج

14-اگر نخ ماسوره از زیر فنر عبور نکنند........................

الف.نخ ماسوره پاره میشود.                       ب.سوزن میشکند.

ج.بخیه جمع یا چروک میشود.                  د.چرخ صدا میدهد.

15-برای اتو .............و...............از بالشتک بیضی استفاده میشود.

الف.ملافه ها- درزهای صاف                     ب)درزهای لوله ای - درزهای صاف

ج)درزهای منحنی - پنس های بالاتنه          د)درزهای پهلو - درزهای شلوار

16-کدام عبارت صحیح نمیباشد.

الف.تکه های الگو را حتما شماره گذاری نمایید.

ب.مدلهای فون زیاد و کلوش برای پارچه های حاشیه دار مناسب نیستند.

ج.همیشه تکه های الگو را روی پشت پارچه قرار دهید.

د.در پارچه های دارای خواب یا نقوش یکطرفه (سر بالا)میتوان الگو را سر و ته قرار داد.

17-برای پس دوزی یا تو دوزی پارچه شیفون و ارگانزا و حریر از............استفاده میشود.

الف.تو دوزی با لایی زانفیکس                     ب.پیچ رل

ج.پس دوزی با چرخ                               د.پس دوزی با زیکزاک ساده

18-در کدام پارچه باید زیپ را با دست دوخت؟

الف.پارچه های مخمل-تور                              ب.پارچه های دانتل-فانتزی

ج.ابریشم طبیعی-پارچه های لطیف مثل حریر       د.همه موارد

19-تعریف:(این پارچه باید نخی-لطیف و فاقد پرز باشد.)مربوط است به:

الف.پارچه مخصوص دوخت کت                     ب.پارچه مخصوص اتوی مخمل

ج.پارچه مخصوص اتو کشی                         د.پارچه مخصوص روکش مانکن

20-نوار اریب باید روی..............بریده شود .

الف.راه پارچه           ب.بیراه پارچه           ج.اریب پارچه             د.فرقی نمی کند

21-کش قیطانی مخصوص کش دوزی............

الف.روی کار قرار میگیرد(در سوزن)                   ب.در ماسوره قرار میگیرد

ج.هر دو روی کار و ماسوره قرار میگیرد              د.فرقی نمی کند

22-برای کش دوزی با چرخ حتما باید.............

الف.پیچ ماکو حتما محکم شود                       ب.پیچ ماکو شل شود

ج.کشش نخ رو سفت شود                           د.همه موارد

23-پارچه هایی که از طول و عرض کش می ایند بنام پارچه های ............معروفند و بیشتر مناسب پوشاک .......می باشد.

الف.دانتل-شب         ب.گیپور-شب          ج.پشمی-اسپرت              د.کشی-اسپرت

24-قرقره مخصوص دوخت پارچه های کشی کدام است؟

الف.ابریشمی          ب.نخی              ج.پلی استر               د.قرقره کش قیطانی

25-کدام چرخهای پاکدوزی مخصوص پارچه کشی است؟

الف.چرخهای دستی                                   ب.چرخهای خانگی

ج.چرخهای اورلوک یا تریکو دوزی                د.چرخهای ساده دوزی

26-.برای برش کدام پارچه بهتر است یک ورقه کاغذ نازک زیر پارچه قرار داد؟

الف.پارچه های مخمل                       ب.پارچه های حریر نازک

ج.پارچه های ریون                          د.پارچه های کشی

27-درزها در پارچه های نازک و حریر به چه روشی دوخته میشود؟

الف.به روش دوخت ساده                             ب.به روش استفاده از مغزی

ج.به روش دو درزه                                  د.در لباس حریر درز نمیدوزیم

28-زیپ لباس حریر را با.........بدوزید و نوع زیپ از نوع ..............باشد.

الف)با دست-فلزی و سنگین                     ب)با دست-لطیف و سبک وزن

ج)با چرخ-لطیف و سبک وزن                   د)با چرخ-فلزی و سنگین

29--تعداد بخیه های پارچه حریر در 5/2 سانتی متر چقدر میباشد؟

الف.15تا18عدد        ب.10تا15عدد          ج.5تا10عدد               د.20تا25عدد

30-وقتی پنس سینه بسته میشود:

الف.خطوط اصلی بدن مشخص میشود.       ب.گودی کمر حالتی مشخص پیدا میکند.

ج)فضای کافی برای بر جستگی سینه بوجود میاید.     د)همه موارد.

31-الگوی اساس بالاتنه در قسمت جلو و پشت هر کدام دارای............است.

الف)2پنس              ب)3پنس                ج)4پنس                  د)1پنس

32-کدام گزینه صحیح می باشد.

الف.هدف از ایجاد پنس در الگو بوجود اوردن فضای کافی برای بر جستگی های بدن است.

ب.در طراحی پنس لازم است که جنس پارچه در نظر گرفته شود.

ج.در قسمت بالاتنه 3پنس اصلی وجود دارد.

د.پنس سرشانه در قسمت پشت بالاتنه 2 حالت دارد.

33-پنس سینه در قسمت جلو.............حالت دارد.

الف.2حالت               ب.3حالت                  ج.4حالت                 د.5حالت

34-- استفاده از کدام روش عمل اتو کردن پارچه های به اصطلاح (بد اتو ) راتسریع می بخشد ؟

الف) قرار دادن یک لایه کاغذ زیر هر یک از درزها

ب) پاشیدن آب بیشتر بر روی سطح پارچه

ج) پهن کردن یک زیر اتویی مناسب نخی بر روی پارچه

د) قرار دادن یک ورقه فویل آلومینیومی در زیر پوشش میزاتو



35-کدام توضیح در مورد اوزمان طبیعی صحیح است؟

الف.مقدار اضافات به دور سینه در رسم الگو

ب.مقدار اضافات به پهلوی دامن و بالاتنه

ج.فضایی که از بسته شدن پنس به وجود میاید

د.همه موارد

36- کدام دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس به کار می رود؟

الف. بخیه         ب. بخیه تزیینی            ج. کوک ساده         د. زیگزاگ ساده

37- برای اتوکشی قسمت هایی از لباس که به فرم لوله ای است از کدام وسیله استفاده می شود؟

الف. میز اتو            ب. بالشتکبیضی            ج. بالشتکدستی              د. ژانت

38- نخ ابریشم تابیده چه کاربردی دارد؟

الف. کوک زدن                  ب. چین کش کردن             ج. چرخکاری درزها                   د. دوخت جادکمه

39- صابون خیاطی برای علامت گذاری روی چه پارچه هایی مناسب تر است؟

الف. کتانی               ب. پشمی              ج. ابریشمی                 د. نخی

40- علامت تصویر مقابل نشانگر چیست ؟

الف) پنبه ای          ب) کتانی              ج) نصف کتان               د) تمام کتان

آآآااا