بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

گزارش کارگاه شبکه

كابل كشي شبكه : ايجاد كابل Straight

كابل كشي شبكه يكي از مراحل مهم در زمان پياده سازي يك شبكه كامپيوتري است كه مي بايست با دقت،ظرافت خاص و پايبندي به اصول كابل كشي ساختيافته ، انجام شود. براي ايجاد كابل هاي UTP از تجهيزات زير استفاده مي گردد :

| تجهيزات مورد نياز |  |  |
| --- | --- | --- |
| كانكتورهاي RJ-45 | كابل UTP |  |
| آچار پرس RJ-45 | سيم لخت كن |  |

يكي از عوامل تاثير گذار در پشتيباني و نگهداري يك شبكه ، نحوه كابل كشي آن است . با رعايت اصول كابل كشي ساخت يافته ، در صورت بروز اشكال در شبكه ، تشخيص و اشكال زدائي آن با سرعتي مناسبي انجام خواهد شد .

مراحل ايجاد يك كابل :  بدون هيچگونه توضيح اضافه !

| مرحله دوم | مرحله اول |
| --- | --- |
| مرحله چهارم | مرحله سوم |
| مرحله پنجم |  |

مدل هاي متفاوت كابل كشي كابل هاي UTP 
به منظور كابل كشي كابل هاي UTP از دو استاندارد  متفاوت  T-568A و T-568B استفاده مي گردد . نحوه عملكرد دو مدل فوق يكسان بوده و تنها تفاوت موجود به رنگ زوج هائي است كه به يكديگر متصل مي شوند.در كابل هاي UTP از كانكتورهاي استاندارد و چهار زوج سيم بهم تابيده استفاده مي گردد :

- زوج اول : آبي و سفيد/ آبي

زوج دوم : نارنجي و سفيد /نارنجي زوج سوم : سبز و سفيد/ سبز

- زوج چهارم : قهوه اي و سفيد / قهوه اي

در شبكه هاي 100/10 Mbit از زوج هاي دو و سه استفاده شده و  زوج هاي يك و چهار رزرو شده مي باشند . در شبكه هاي گيگااترنت از تمامي چهار زوج استفاده مي گردد. كابل هاي CAT5 متداولترين نوع كابل UTP بوده كه داراي انعطاف مناسب بوده و نصب آنان بسادگي انجام مي شود .

ايجاد يك كابل UTP به منظور اتصال كامپيوتر به هاب ( معروف به كابل هاي Straight ) 
اترنت عموما" با استفاده از هشت كابل هادي به همراه هشت پين ماژولار plugs/jacks  ، داده را حمل مي كند . كانكتور استاندارد،  -45RJ ناميده شده و مشابه كانكتور استاندارد  -11RJ است كه در تلفن استفاده مي گردد. يك رشته كابل 5CAT شامل چهار زوج سيم بهم تابيده است كه هر زوج داراي دو رشته سيم با رنگ هائي خاص است . (يك رشته رنگي و يك رشته سفيد با نواري به رنگ رشته زوج مربوط  ) . به منظور تسهيل در امر نگهداري ، مي بايست به اندازه ضروري سيم هاي بهم تابيده را از حالت پيچش خارج نمود ( مثلا" حدود يك سانتيمتر ) . زوج هاي در نظر گرفته شده براي اترنت ده و يكصد مگابيت به رنگ نارنجي و سبز مي باشند . از دو زوج ديگر ( رنگ قهوه اي و آبي ) مي توان به منظور يك خط اترنت دوم و يا اتصالات تلفن استفاده نمود .  
به منظور كابل كشي كابل هاي UTP از دو استاندارد متفاوت با نامB T-568 ( يا EIA ) و T-568A  ( يا AT&T ، 258A ) ، استفاده مي گردد . تنها تفاوت موجود بين آنان ترتيب اتصالات است .

| شماره پين هاي استانداردB T-568 همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي گردد ، شماره پين هاي فرد همواره سفيد بوده كه با يك نوار رنگي پوشش داده مي شوند . كد رنگ ها در استاندارد T568B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| كاربرد | زوج | رنگ | شماره پين |
| TxData+ | دوم | سفيد/ نارنجي | يك |
| TxData- | دوم | نارنجي | دو |
| RecvData+ | سوم | سفيد / سبز | سه |
|  | يك | آبي | چهار |
|  | يك | سفيد /آبي | پنج |
| RecvData- | سوم | سبز | شش |
|  | چهارم | سفيد/قهوه اي | هفت |
|  | چهارم | قهوه اي | هشت |

استاندارد B T-568

شماره پين هاي استاندارد  T-568A 
در استاندارد  T-568A ، اتصالات سبز و نارنجي برعكس شده است ، بنابراين زوج هاي يك و دو بر روي چهار پين وسط قرار مي گيرند (سازگاري با اتصالات telco voice )  .

| كد رنگ ها در استاندارد T-568A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| كاربرد | زوج | رنگ | شماره پين |
| RecvData+ | سوم | سفيد/ سبز | يك |
| RecvData- | سوم | سبز | دو |
| TxData+ | دوم | سفيد / نارنجي | سه |
|  | يك | آبي | چهار |
|  | يك | سفيد /آبي | پنج |
| TxData- | دوم | نارنجي | شش |
|  | چهارم | سفيد/قهوه اي | هفت |
|  | چهارم | قهوه اي | هشت |

موارد استفاده 
متداولترين كاربرد يك كابل straight ، اتصال  بين  يك كامپيوتر و هاب /سوئيچ است . در چنين مواردي ، كامپيوتر مستقيما" به هاب و يا سوئيچ متصل شده كه به صورت اتوماتيك و با استفاده از مداراتي خاص،   كابل  cross over مي گردد .

شكل فوق يك اتصال استاندارد straight در كابل هاي 5CAT را نشان مي دهد كه از آن به منظور اتصال يك PC به هاب استفاده مي گردد . ممكن است با مشاهده شكل فوق انتظار داشته باشيد كه  +TX يك طرف به +TX طرف ديگر متصل گردد( عملا" اين اتفاق نيافتاده است ) . زماني كه يك PC به  هاب متصل مي گردد ، هاب به صورت اتوماتيك و با استفاده از مدارات داخلي خود كابل را  X-over  نموده  و بدين ترتيب ، پين شماره يك از كامپيوتر ( + TX ) به پين شمار يك هاب ( + RX ) متصل مي گردد . 
در صورتي كه هاب عمليات x-over را انجام ندهد ( در زمان استفاده از پورت Uplink  ) ، پين شماره يك  كامپيوتر (+ TX) به پين شماره يك هاب (+ TX ) متصل مي گردد . بنابراين مهم نيست كه چه نوع عملياتي را  با پورت HUB انجام مي دهيم  (  Uplink و يا نرمال ) ،  سيگنال هاي نسبت داده شده به  هشت پين  سمت PC ، همواره يكسان باقي مانده و  هاب با توجه به نوع استفاده از پورت ( نرمال و يا Uplink) عمليات لازم را انجام خواهد داد .

IP Address موضوع:

هر دستگاه متصل به شبکه که از پروتکل  TCP/IPاستفاده میکند باید دارای یک آدرس IP باشد .این آدرس باید در کل شبکه یکتا باشد .  IP از چهار قسمت تشکیل شده است که به وسیله نقطه از هم جدا می شوند .به عنوان مثال:

192.168.1.110

213.29.233.2

اعداد بین صفر تا 255 می باشند .

(Subnet Mask) زیر شبکه ای

یک زیر شبکه عبارت است از زیرمجموعه ای از یک شبکه به عبارت دیگر میدان دید که برای مسیر یابی سیستمها  به مقصد مورد نظر استفاده می شود.

(IP) کلاس های

A کلاس

از این آدرس ها برای شبکه هایی که شامل تعداد زیادی میزبان هستند می باشند اختصاص می یابند.مانند Microsoft

B کلاس

آدرسهای کلاس B  به شبکه های تخصیص داده میشوند که به منظور سرویس دهنده های اینترنتی ISP مورد استفاده قرار می گیرد.

C کلاس

آدرس های این کلاس به شبکه های کوچکتر با تعداد محدود تری میزبان تخصیص می یابد .در هر کلاس تعداد آدرسهایی که می توان به میزبانها اختصاص داد محدود  می باشد.

براي نوشتن شماره آي پي خود مراحل زير را انجام مي دهيم.

Control Panel         Network Connection         Localكليك راست روي

گزينه Properties                 سر برگ   General  گزينه  Internet Protocol     گزينه  Properties علامت دار كردن گزينه         Use the following IP address  نوشتن شماره آي پي خود سپس دكمه تاييد را مي زنيم.

موضوع: بررسي اتصال

براي اطمينان از اتصال به شبكه مراحل زير را انجام مي دهيم.

1.بررسي كابل شبكه

2.بررسي كارت شبكه

آدرس شبكه:IP Config .3

IP Address

Sub Net Mask

Gateway

4. بررسي شناسايي شبكه

مراحل تست شبكه:

Start         Run         نوشتن شماره آي پي آدرس

Start        All Program         Accessories        Command Prompt

به اشتراك گذاري منابع:

براي به اشتراك گذاري اطلاعات ابتدا پوشه اي را در نظرگرفته و اطلاعات مورد نظر خود را Sharing and security درون آن قرار داده سپس با كليك راست بر روي پوشه گزينه

Share this folder on the Network   را تيك دار كردهSharing در تب

OK   آنگاه Apply سپس

براي خارج كردن از حالت شرينگ علامت تيك را بر مي داريم.

براي انتقال اطلاعات از روي شبكه مراحل زير را انجام مي دهيد:

Explorer  كليك راست كرده گزينهMy computer روي

را انتخاب كرده مي بينيم كه پوشه مورد نظردرون ليست است. My network places

دسترسي به اطلاعات كامپيوترهاي خاص:

Start         Run        Ping\\192.168.100.119

با طي كردن مراحل بالا مي توانيم به اطلاعات كامپيوتري كه نام آي پي آن را نوشته ايم دسترسي داشته باشيم.

*)موضوع نصب چاپگر واشتراک گذاشتن آن

1-control panel   مسیرهای زیر را دنبال می کنیم

Printer #fax

اضافه کردن چاپگر

نام شرکت و مدل آن

برای به اشتراک گذاشتن چاپگر

*) به اشتراک گذاری پوشه یا فایل

را انتخاب می کنید. Sharing & security درابتدا روی پوشه مورد نظر کلیک راست کرده سپس گزینه

می کنیم Ok راانتخاب میکنیم وبعد Share….2-گزینه