ARC GIS

http://www.geo-pars.com

بخش :5/1

3- معرفی نرم افزار ARCGIS

ARCGIS نرم افزاری است بسیار آسان برای کاربردهای  GIS، که به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی وداده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها ، جداول و نمودارها به کارگیرند . این نرم افزار ابزارهای لازم برای جستجو ، تحلیل داده ها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار می دهد . قابلیتهای عمده این نرم افزار عبارتند از :

-1ایجاد یک پایگاه داده های اطلاعاتی

-2محیط کاری وگرافیکی آسان

3 سیستم اطلاعات جغرافیایی

3- داشتن مجموعه ای کامل از ابزارها

4- داشتن نمونه هایی از داده های آماری قابل استفاده

5- قابلیت نمایش نمودارهای اطلاعاتی

در این نرم افزار 4 ماژول اصلی داریم :

- Arccatalog : هسته اصلی Arcgis ازطریقArccatalog   به  DataBase وصل می شود و یکسری کارها انجام می دهد.

- Arcmap : اطلاعات مکانی را نمایش می دهد.

- Arcscene : برای نمایش سه بعدی بکار می رود.

Arctoolbox - : برای اطلاعات و کاربردهای بیشتر است.

درArcview منابع اطلاعاتی ما روی   Hard disk  ریخته می شود، درحالیکه در Arcgis  منا بع اطلاعاتی عبارتند از :  Hard disk ، LAN و یا WAN و  Internet  .

# -4پروژه

هدف از انجام پروژه GIS    دراردوی نقشه برداری  آشنا شدن با نحوه ترسیم نقشه ها و ویرایش آنها در محیط گرافیکی  Arcgis   است.

گزارش کار به صورت خلاصه در زیر آورده می شود :

به طور کلی ورودیهای GIS  یا داده های   rastaer  هستند یا  . vector

یکی از تواناییهای مهم Arcgis روی component- ی است به نام Geodatabase (D.B مکانی ) .

##### Arccatalog -4-1

ابتدا پنجره  Arccatalog  را باز می کنیم .

4 سیستم اطلاعات جغرافیایی

برای شروع drive مورد نظر را که می خواهیم در آن کار کنیم ، با گزینه connect folder  انتخاب می کنیم  و یک  folder  در آن ایجاد می نماییم.

در منوی  tools ، با انتخاب گزینه options پنجره زیر باز می شود .

5 سیستم اطلاعات جغرافیایی

با انتخاب گزینه content در این پنجره می توان اطلاعاتی به عنوان جزئیات داده دریافت کرد .

با انتخاب گزینه general مشخص می شود چه المانهایی نمایش داده شود و نیز با انتخاب File type تعیین می کنیم چه extension هایی نمایش داده شوند.

6 سیستم اطلاعات جغرافیایی

اگر registed file type را انتخاب کنیم هر نوع فایلی راکه در سیستم عامل تعریف شده می توان دید .

یک پارامتر مهم در داده های جغرافیایی وجود دارد که به آنmetadata   گویند واهمیت آن از آن جهت است که بدانیم داده هایی که می خواهیم استفاده کنیم مناسبند یا نه.

در رابطه با metadata ، 5 پارامتر را بررسی می کنیم :

spatial accuracy -1 که دقت مکانی را مشخص می کند.

attribute accuracy -2  که دقت اطلاعات توصیفی را مشخص می کند .

logical consistency -3  که بیانگر همخوانی منطقی داده ها با یکدیگر است.

completeness -4 که نشان دهنده تکمیل بودن داده هاست.

lineage -5  که بیانگر تاریخچه داده ها می باشد.

یکی دیگر از تواناییهای ARCGIS ارائه این Metadata  به صورت کامل است.

-4-1-1مراحل ساختن Meta data

با انتخاب گزینه  option  ازمنوی  tools  وسپس انتخاب گزینه contents  پنجره ای مطابق زیر باز می شود که بر روی  گزینه  beach  کلیک می کنیم :

7 سیستم اطلاعات جغرافیایی

با کلیک بر روی preview  می توانیم شمایی کلی از داده ها را ببینیم و شامل دو گزینه table  ,  geography   می باشد .

که با انتخاب گزینه  table  می توان اطلاعات توصیفی همان داده ها را نشان داد:

8 سیستم اطلاعات جغرافیایی

و با انتخاب گزینه geography   نیز می توانیم نمای داده ها را ببینیم :

در قسمت geography  با زدن کلید create  Thumbnail  شکل  به  Metadata اضافه  می شود.

9 سیستم اطلاعات جغرافیایی

به این ترتیب Metadata مورد نظر ایجاد می شود .

پس از ورود به Metadata   و انتخاب  گزینه edit  در بخش    stylesheet همانطور که  در پنجره  زیر مشاهده  می شود  تمام اطلاعات  مربوط  به پروژه  ( کیفیت داده های پروژه ) در گروه ها و زیر گروه ها وارد شده است.

10 سیستم اطلاعات جغرافیایی

فرضا در گزینه  Identification  در قسمت abstract   خلاصه ای از پروژه اعم از هدف پروژه، وضعیت دسترسی به داده ها، زبان و ... تایپ می شود .

و یا در قسمت general  برخی از اطلاعلت مربوط به پروژه را می توان تغییر داد .

و یا در قسمت contact خصوصیات ریزی از قرارداد ذکرمی شود .

11 سیستم اطلاعات جغرافیایی

حالا اگر بخواهیم این Metadata را به صورتی در آوریم که خارج از محیط Arcgis  هم قابل دسترسی باشد ( کاربر بتواند بدون نیاز به Arcgis داده ها را ببیند) باید یک export با فرمت دائمی مثل html ازآن بگیریم ، به این ترتیب که در گزینه export  Metadata  با زدن کلید browse  و انتخاب مسیر کاری مورد نظر و تغییر فرمت به صورت html  ، فایل مورد نظر را دائمی می کنیم .

-4-1-2 Geodatabase

در Arcview عوارض ساده به یکی از سه صورت point ، line و یا polygon هستند اما در Arcgis علاوه بر این سه عارضه ، عوارض نیز به صورت text _  Network ویا custom object  وجود دارند .

دراین قسمت اطلاعات مکانی داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.

Geodatabase یا به صورت multi است و یا به صورت standalog ( personal geodatabase ).

12 سیستم اطلاعات جغرافیایی

هر  personal geodatabase شامل چندین feature dataset و هر feature dataset  نیز دربرگیرنده چندین feature class می باشد ؛ وبرای هرfeature dataset یک coordinate system تعریف می کنیم که بستگی به نوع پروژه دارد ، و هنگامی که منطقه مربوطه به گونه ای بود که در بیش از دو zone می افتاد باید حتما از سیستم مختصات geographic استفاده کنیم .

در این پروژه  می خواهیم  یکسری عارضه برداشت کنیم و ذخیره سازی  داده ها را  به   صورت   یک   شمای   مفهومی   نمایش   دهیم .  برای   این  منظور  دو feature dataset به نامهایcadaster  و urban-furniture ایجا د می کنیم به این ترتیب که:

ابتدا  با  کلیک راست  بر روی file   مورد نظر و انتخاب  گزینه  new  و  سپس گزینه     personal geodatabase یک  geodatabase  به  نام Tehran  می سازیم .

13 سیستم اطلاعات جغرافیایی

حال با کلیک راست بر روی geodatabase و انتخاب گزینه new وسپس گزینه feature dataset یک feature detaset به نام   cadasterمی سازیم .

برای انجام عملیات ویرایشی بر روی feature dataset  به قسمت edit می رویم.

14 سیستم اطلاعات جغرافیایی

حالا برای هر feature dataset باید یک coordinate system تعریف کنیم. این سیستم های مختصات بسته به نوع پروژه متفاوتند . فرضا برای یک پروژه کوچک شهری ازیک سیستم ژئوگرافیک ( سیستم های global  منطقه ای که با φ  و λ مشخص می شوند .) استفاده می شود .

برای این منظور با انتخاب گزینه select پنجره .browse for coordinate sys باز میشود.

در این پنجره project coordinate system  و سپس گزینه UTM وWGS84 و Zone 39 شمالی را انتخاب می کنیم  که با add کردن پنجره زیر باز می شود :

15 سیستم اطلاعات جغرافیایی

و در قسمت x/y Domain محدوده ای که برای پروژه در نظر گرفته شده مشخص می کنیم .

در قسمت z Domain نیز محدوده z  را مشخص می کنیم .

16 سیستم اطلاعات جغرافیایی

پس تا اینجا یک featuredataset   به نام   cadasterایجاد کردیم .

و اکنون یک  feature dataset دیگربه نام urban-furniture  درgeodatabase Tehran می سازیم  .

17 سیستم اطلاعات جغرافیایی

در نهایت دو feature dataset به نامهای cadaster و urban-furniture ایجاد کردیم .

حال می خواهیم یکسری Domain بسازیم که به کمک آنها می توان صحت داده ها را حفظ کرد و نیز می توان دامنه ای برای داده ها درنظرگرفت و از این طریق اگر داده ای غلط وارد شده باشد به راحتی قابل تشخیص خواهد بود . با کلیک راست بر روی geodatabase tehran وانتخاب گزینه Domain property در قسمت properties  می توان Domain ها را تعریف کرد .

18 سیستم اطلاعات جغرافیایی

در اینجا دو Domain با نامهای  parcel-price  و owner-age تعریف کرده ایم .

19 سیستم اطلاعات جغرافیایی

اگر بر روی feature dataset cadaster  کلیک راست کنیم می توان با انتخاب گزینه new feature class ،parcel را ایجاد کرد .

وسپس گزینه default  را انتخاب می کنیم .

20 سیستم اطلاعات جغرافیایی

بعد در قسمت geometry type در گزینه new feature class   نوع پلیگون را انتخاب می کنیم .

اکنون می خواهیم چند فیلد اضافه کنیم .

دو فیلد اول را خود سیستم اضافه می کند و ما هم سه فیلد با نامهای parcel-id  ،price  و  building-id از نوع long integer تعریف می کنیم .

http://www.geo-pars.com

علی اکبر مبارکی