21 سیستم اطلاعات جغرافیایی

در این مرحله feature class street را نیز ایجاد می کنیم .

ودر قسمت geometry type  در قسمت shape ، line  را انتخاب می کنیم .

22 سیستم اطلاعات جغرافیایی

و یک فیلد width از نوع float  تعریف می کنیم .

دو فیلد با نامهای name  از نوع text   و operational-date از نوع  date نیز تعریف می کنیم .

23 سیستم اطلاعات جغرافیایی

تا کنون دو feature class با نامهای parcel و street درست کرده ایم .

و داخل  urban-furniture یک feature class canopy  از نوع  polygon  ایجاد می کنیم .

24 سیستم اطلاعات جغرافیایی

و یک فیلد type  از نوع text   تعریف می کنیم .

پس از آن یک feature class نقطه ای هم به اسم traffic-signal ایجاد می کنیم.

25 سیستم اطلاعات جغرافیایی

و shape آن را از نوع نقطه ای گذاشته و یکtype  از نوع  text تعریف می کنیم .

اکنون در منو tools در قسمت content   اطلاعاتی که در Metadata  وارد  کرده ایم خوانده و نمایش داده می شود .

26 سیستم اطلاعات جغرافیایی

در قسمت name & location در گزینه search result اسم اطلاعاتی را که درArccatalog وجود دارد ، می توان پیدا کرد.

در قسمت geography می توان اطلاعلت مربوط به یک مننطقه را انتخاب کرد .

27 سیستم اطلاعات جغرافیایی

و قسمت date  مربوط به تاریخ اطلاعات می باشد و در قسمتadvanced  یکسری کد می دهیم و شرط می گذاریم .

###### Arcmap -4-2

این قسمت شامل ویرایش اطلاعات توصیفی وتولید و ویرایش اطلاعات مکانی است. در این قسمت ساختار Database   را نمی توان تغییر داد ، بلکه باید تغییرات لازم را در Arccatalog اعمال کرد .

28 سیستم اطلاعات جغرافیایی

برای شروع  می خواهیم  تصویر Tehran را georeference  کنیم . برای این کار با استفاده از آیکون Add data ،tehran folder را انتخاب می کنیم .

29 سیستم اطلاعات جغرافیایی

در Tehran folder ، تصویر Azadi.tif را انتخاب می کنیم.

* روشهای کار کردن با عکسهای سنگین:

-1  Pyramid: اگر روی یک  عکس چندین  بار  zoom کنیم ، ارزشش پایین  نمی آید .max  تعداد پیکسلی که مانیتورما می تواند نشان دهد 280*1024 است ، در حالیکه پیکسل سایز عکس ما بیش ازاین است . بنا براین با توجه به دقتی که مانیتور ما دارد برای هر پیکسل یک میانگین می گیرد و دفعات بعد از این میانگین استفاده می کند.

-2  Tile: در این روش برای تصاویر ما Tile ساخته می شود. فرضا منطقه ای را با عکسهای هوایی پوشش داده ایم ولی به همه آنها احتیاج نداریم ، در این حالت با این تکنیک سیستم فقط عکس های مناطقی را که با آنها کار داریم ، برایمان load می کند ، در نتیجه کارآیی و سرعت سیستم بالا می رود.

30 سیستم اطلاعات جغرافیایی

3- MRSID (فشرده سازی)

Georeferencing -4-2-1 :

عملیات Georeferencing روی تصویر به این ترتیب انجام می شود:

ابتدا در منوی view در قسمت toolbars گزینه Georeferencing  را انتخاب می کنیم .

سپس با انتخاب گزینه view link table پنجره link table باز می شود .

31 سیستم اطلاعات جغرافیایی

در این پنجره گزینه Auto Adjust را خاموش می کنیم . پس از ok کردن آن Add control point را انتخاب می کنیم .

در این قسمت 4 مختصات فرضی را (گوشه سمت چپ و راست پایین و بالای عکس) در نظر می گیریم . برای این کار ابتدا روی گوشه پایین سمت چپ عکس کلیک راست می کنیم .

32 سیستم اطلاعات جغرافیایی

سپس مختصات صحیح نقطه را در پنجره ای که در زیر نشان داده شده ، وارد می کنیم  که از نقشه استخراج می شود .

بعد از ok کردن آن را zoom to all می کنیم . به همین ترتیب سه نقطه بعدی را نیز اضافه می کنیم.

در صورتی که نقطه را اشتباه وارد کنیم ، برای حذف آن در قسمت link table از منوی view نقطه را انتخاب کرده و   را می زنیم.

(خطوط آبی جهت ترانسفورماسیون را نشان می دهد .)

33 سیستم اطلاعات جغرافیایی

در این قسمت دوباره پنجره link table  را باز می کنیم.

گزینه Auto Adjust  را روشن می کنیم . پس از ok کردن آن را zoom all می کنیم . حالا تصویر در سیستم مختصات واقعی اش می رود ، یعنی در آن مختصاتی که به آن داده ایم Georeference شده است ، اما این حالت دائمی نیست .

در قسمت layers کلیک راست کرده و در قسمت properties روی گزینه general می رویم و در فریم units ، Map  و  display را به Meters تبدیل می کنیم .

34 سیستم اطلاعات جغرافیایی

-4-2-2مراحل ذخیره سازی دائمی عکس در سیستم مختصات Georeference  :

در گزینه Georeferecing ، rectify را انتخاب می کنیم.

Cell size  را به صورت بهینه تعیین می کنیم ، حداقل نصف پیکسل سایز تصویر ماهواره ای ماست.

سپس نوع resampling را تعیین می کنیم .

35 سیستم اطلاعات جغرافیایی

پس از open کردن آن type  save asرا tiff انتخاب می کنیم  و آن را با نام مورد نظر save می کنیم.

بنابراین تصویر ایجاد شده یک تصویر rectify شده است که دیگر مختصات آن تغییر نمی کند.

36 سیستم اطلاعات جغرافیایی

-4-2-3استخراج عوارض از تصویر rectify  شده :

ابتدا با استفاده از آیکونadd  تصویر rectify شده را open می کنیم .سپس با کلیک راست بر روی layers و انتخاب گزینه properties پنجره ای به نام data frame properties باز می شود که در آن در قسمت unit ، Map و display را meter می کنیم.

حالا برای برداشت عوارض جعبه ابزار editor را از قسمت  toolbars در منوی view باز می کنیم.

www.Geo-Pars.com

علی اکبر مبارکی