فهرست مطالب

نحوه Digit کردن یک نقشه خام و ورود اطلاعات					 4

فرمانهای در حین ترسیم 								14

1- فرمانهای در حین ترسیم خط (Line)					14

2- فرمانهای در حین ترسیم پلی گون 					16

فرمانهای پس از ترسیم								17

فرمانهای پیشرفته ترسیم 							18

نکات										22

بررسی گزینه های منوی option مربوط به Attribute table			28

Symbology									33

Categories -								34

- Quantities 								35

مبحث آنالیزها									37

تبدیل Label به Text 								40

تعیین مرجع Zoom								41

نحوه Fix نمودن Scale								41

نحوه ساخت Symbol								43

مدیریت Layout 								46

دستورات تکمیلی آنالیز								53

الف) Generalization							53

ب)Conversion Tools 						55

ج) دستور Append							57

د) نحوه Rubber Sheet نمودن						57

نمونه نقشه خروجی رسم شده با نرم افزار ArcGIS 9.0				60

پنجره اصلی این نرم افزار و بخشهای آن به ترتیب زیر می باشد.

منوی آبشاری

پنجره کمکی

پنجره

Map View

پنجره View

محل نمایش مختصات

Data Frame

نحوه Digit کردن یک نقشه خام و ورود اطلاعات (تاریخ 5/7، 10/7، 12/7/84)

پس از Run کردن برنامه مراحل زیر را انجام می دهیم:

- ابتدا نقشه خام را توسط کلید زیر ، Odd می کنیم.

- سپس نقشه را Georeference  می نماییم. نحوه کار به این ترتیب است:

الف) پس از Odd کردن نقشه، از منوی آبشاری View            Toolbars              گزینه Georeferencing را فعال می کنیم. پنجره ای باز می شود که مربوط به ژئورفرنس است.

ب) از پنجره ژئورفرنس، View link table  را باز می کنیم.

ج) تیک گزینه Auto Adjust را برمی داریم.

د) پنجره های کمکی Overview وMagnifier  را از منوی آبشاری Windows باز می کنیم.

ه) از پنجره ژئورفرنس آیکون add control point را کلیک می کنیم.

و) یک علامت + روی صفحه ظاهر می شود که دقیقا روی گوشه نقشه قرار داده و کلیک می کنیم. سپس راست کلیک کرده و در گزینهInput ،  x,y مختصات نقطه را بصورت UTM یا درجه بصورت ممیزدار (تبدیل دقیقه و ثانیه به ممیز) وارد می کنیم. این عمل را برای تمام گوشه های نقشه را انجام می دهیم.

ز) پس از وارد کردن اطلاعات چهارگوش نقشه، اگر بر روی گزینه نام فایل راست کلیک کرده و گزینه Zoom to layer را انتخاب می کنیم، تمام نقشه دیده می شود، با این تفاوت که در چهار گوش آن 4 علامت + نیز وجود دارد..

ح) با دوبار کلیک کردن برروی Data Frame ، جدولی باز می شود که در قسمت   Coordinate system، نوع سیستم نمایش را تعیین می کنیم.

ت) گزینه Save را در جدول Link table انتخاب کرده و با دادن یک نام فایل اطلاعاتی را ذخیره می کنیم.

ی) از منوی Georeferencing گزینه Rectify را انتخاب کرده و با Save کردن مجدد آن نقشه را Rectify می نماییم. از این به بعد کلید مراحل کار را رون نقشه Rectify شده انجام میدهیم.

- نرم افزار Arc map را کلاً بسته و از نو باز می کنیم و نقشه Rectify شده را add می کنیم.

- برای ورود اطلاعات نقشه به صورت UTM به شرح زیر عمل می کنیم:

الف) منوی Arc tool box را باز می کنیم.

ب) از این منوی گزینه Data management tools را انتخاب می کنیم.

ج) از داخل منوی آن گزینه   Feature class               Create feature class  را انتخاب    می کنیم.

منوی

Arc Toolbox

در این جا می توان یک shp ساخت که ورود اطلاعات را درون آن انجام داد. می توانیم در اینجا Spatial reference را بصورت UTM وارد کرد و کل اطلاعات را به صورت UTM وارد نمود.

محل ذخیره فایل جدید

نام فایل جدید

انتخاب نوع Vector

انتخاب نوع سیستم مختصات

*** بقیه گزینه ها را تغییر نداده و فقط قسمتهای مشخص شده را تنظیم می کنیم

- Arc Catalog را باز می کنیم و فایل shp ساخته شده فوق را فراخوانی می کنیم. با دوبار کلیک کردن بر روی آن جدولی باز می شود که با ا نتخاب Field پنجره ای باز شده و اطلاعاتی که می خواهیم در این فایل از نقشه وارد کنیم را درج می نماییم.

- دوباره Arc map را باز کرده فایل shp را add کرده و با انتخاب start editing از منوی editor ورود اطلاعات را انجام می دهیم.

(در این جا برای کمک گزینه Snapping را از منوی editor انتخاب کرده و سه تیک edge، vertex و end را روشن می کنیم.

- پس از کامل شدن ورود اطلاعات و اطمینان از اینکه تمام خطوط رسم شده کامل می باشند (که در اینجا مرزهای زمین شناسی هستند و توسط پلی لاین ترسیم شده اند) آنها را باید تبدیل به پلی گون کرد. برای اینکار به ترتیب زیر عمل می کنیم:

الف) منوی Arc tool box را باز می کنیم.

ب) در منوی Data management tools، گزینه feature و در آنجا گزینه                    Feature to polygon را انتخاب می کنیم.

ج) پنجره ای باز می شود که در آنجا لایه ای را روی آن خطوط را ترسیم کرده ایم را ورودی گذاشته و فایل خروجی را نیز نامگذاری می کنیم.سپس گزینه ok را می زنیم. تمام خطوط بسته تبدیل به پلی گون می شوند.

نکته: اگر خطی کامل نباشد تبدیل به پلی گون نمی شود و کاملا قابل شناسایی است در اینجا   می توان آنرا اصلاح کرد و عمل تبدیل به پلی گون را دوباره انجام می دهیم.

- اگر پس از بررسی های دقیق تر متوجه شدیم که عارضه ای جا افتاده و پلی گون ندارد چون برای رسم آن بایدداخل پلی گونی که قبلا رسم شده پلی گون دیگر بزنیم به ترتیب زیر عمل می کنیم:

الف) ابتدا Start editing  کرده و لایه پلی گون را فعال می کنیم. از منوی Task، گزینه      Cut polygon feature را انتخاب می کنیم.

ب) سپس داخل گزینه بزرگتر یک کلیک می کنیم.

ج) سپس قلم را انخاب کرده و پلی گون مربوطه را می زنیم.

نکته: حالت فوق برای موقعی است که پلی گون ترسیم شده به حاشیه پلی گون بزرگتر متصل شود.

10) اگر بخواهیم داخل یک پلی گون، یک پلی گون بسته بزنیم (بصورت جزیره ای) به ترتیب زیر عمل می کنیم:

الف) ابتدا از منوی Task گزینه Auto complete polygon را انتخاب می کنیم و پلی گون بزرگتر را رسم می کنیم.

ب) سپس در منوی Task، گزینه Create new feature را انتخاب و پلی گون کوچکتر را رسم می کنیم.

ج) سپس از منوی editor، clip را انتخاب کرده و آنرا Clip می کنیم.

فرمانهای در حین ترسیم (تاریخ 17/7/84)

- فرمانهای در حین ترسیم خط (Line)

(کلیه این فرمانها با راست کلیک کردن موس در حین ترسیم قابل دسترسی هستند. لیست این فرمانها به قرار زیر می باشد)

الف) finish sketch (کلیدF2): اگر در حین ترسیم یک خط راست کلیک کرده و این گزینه را انتخاب کنیم، آخرین نقطه زده شده به عنوان انتهای خط درنظر گرفته می شود. فرق آن با دوبار کلیک کردن این است که با دوبار کلیک کردن ابتدا یک نقطه گذاشته می شود و سپس خاتمه رسم انجام می گیرد ولی در دستور یاد شده همان آخرین نقطه کلیک شده انتهای خط است.

ب) Direction (ctrl+A): در این حالت در حین رسم می توان زاویه پیمایش را طبق زاویه مورد نظر تعیین کرد که به صورت مثلثاتی می باشد.

ج)Deflection  (ctrl+F): در این حالت می توان زاویه پیمایش را نسبت به آخرین پاره خط رسم شده تعیین کرد.

د) Length (ctrl+L): می توان طول پاره خط ترسیمی را دقیقاً مشخص کرد.

ه) Delta x , y (ctrl+D): با این دستور می توان مختصات نقطه بعدی را وارد کرد و نقطه جدید را ثبت نمود.

و) Parallel (ctrl+P): برای ترسیم خطی موازی با خطی که قبلاً رسم شده استفاده می شود.

ز)Perpendicular  (ctrl+E): برای ترسیم خطی عمود بر خطوط ترسیم شده قبلی استفاده  می شود.

ح)  Segment Deflection(F7): برای ترسیم خطی با زاویه ای که ما مد نظر داریم نسبت به خطی که قبلاً رسم شده استفاده می شود.

ت) فرمان Steaming  (F8): برای ترسیم خطوط بسیار نرم استفاده می شود و دقت زیادی ندارد ضمناً تعداد Vertex های آن زیاد است .

ی) Delete sketch (ctrl+Num Del) : خطی که در حال ترسیم آن هستیم را پاک می کند.

ک) Finish Part: خطوطی که رسم می کنیم اگر در انتهای هر خط این فرمان را اجرا کنیم، چنانچه چند خط دیگر نیز در مکانهای مختلف رسم کنیم همگی به عنوان یک خط تلقی شده در هنگام انتخاب با هم انتخاب می شوند.

- فرمانهای در حین ترسیم پلی گون (Polygon):

بجز فرمانهای Deflection ، Finish sketch و Finish Part بقیه فرمانها مانند line بوده و فرمانهای ذکر شده در این ترسیم کاربرد ندارند.

در حین ترسیم نقطه دستورات ذکر شده فوق هیچگونه کاربردی ندارد.

فرمان Snapping :

این فرمان از منوی editor قابل دسترسی است و شامل سه بخش است:

Vertex

Edge

End

دستور فوق دستوری کمکی برای ترسیم بهتر استفاده می شود.

الف) Vertex: از تمام نقاط گذاشته شده به عنوان Vertex در یک خط می توان خط دیگری رسم نمود.

ب) Edge: ترسیم خط بعدی روی لبه خط چه در انتها و ابتدا و چه در طول خط.

ج) End: می توان با کمک آن از انتهای خط رسم شده، خط دیگری نیز ترسیم نمود (فقط در نقاط شروع و انتهای یک خط می توان استفاده کرد و در نقاط وسط خط امکان استفاده از آن وجود ندارد.

فرمانهای پس از ترسیم (تاریخ 19/7/84)

این فرمانها از منوی editor در حالت انتخاب عارضه و فعال بودن (start editing) قابل دسترسی

هستند.

الف) Spilt: برای جدا کردن و بخش بخش کردن خط استفاده می شود. در این حالت با انتخاب طول مناسب از خط، بخشی از آن را جدا می کند.

ب) Divide : یک خط را می توان به تعدادی پاره خط تقسیم کرد. این کار بدین صورت انجام  می شود که یک خط مشابه خط ترسیم شده کپی می نماید و آنرا به تعداد قسمت های تعیین شده، تقسیم می نماید. این خط تقسیم شده دقیقاً زیر خط اولیه است و برای دیدن آن باید خط رویی را پاک کرد یا جابجا نمود.

ج) Buffer: این دستور در اطراف یک عارضه رسم شده به فاصله دلخواه حریم رسم می نماید.

د)Copy parallel : مشابه دستور Offset در Auto cad است. یعنی خطی موازی با خط قبلاً رسم شده با فاصله ای که مد نظرماست، میکشد.

اگر از منوی Task، گزینه Modify feature را انتخاب می کنیم، کلید Vertex های زده شده عارضه مشخص شده و می توان آن را دستی نیز edit نمود.

فرمانهای پیشترفته ترسیم (تاریخ 24/7/84)

Editor           more edit tools            Advance editing

منویی که از طریق مسیر فوق قابل دسترسی است شامل دستورات زیر می باشد:

الف) Copy feature class: با استفاده از این دستور می توان از عارضه رسم شده یک کپی بدست آورد.

ب) Fillet tools: با استفاده از این دستور می توان گوشه های نوک تیز را نرم کرد.

ج) Extend: امتداد دادن یک عارضه خطی و چسباندن ان به یک عارضه دیگر

د) Trim: بریدن خط اضافی که از یک شیء بیرون زده است.

ه) Proportion: Spilt کردن یک خط با فاصله های دلخواه مثلا می خواهیم خطی را به طول 1000 متر به چندین قسمت با طول متفاوت تبدیل کنیم.

و) Inverse: ارزش مختصات هندسی خطوط انتخاب شده را محاسبه می نماید.

ز) Traverse: با استفاده از این دستور می توان یک عارضه جدید در لایه هدف و به خصوص در editor tool bar بوسیله Specifying courses ایجاد می کند.

ح) Explode command : تبدیل عوارض چند بخشی به عوارض یک بخشی

ت) Generalize: Vertex هایی که از یک میزان خاصی که توسط ما تنظیم می شود کمتر باشند را حذف می نماید و تغییر شکل نیز صورت می گیرد.

ی) Smooth: برای نرم کردن لبه ها و گوشه های نوک تیز با استفاده از یک میزان داده شده دلخواه می باشد. هر چه این عدد بیشتر باشد خط به منحنی نزدیک تر می شود.

ک) Rectangle tools : رسم مربع و یا مستطیل بطور دلخواه

ل) Circle tool: رسم دایره با شعاع دلخواه

نکات (تاریخ 26/7/84)

نکته1:

کادری مختصاتی داریم و می خواهیم نقشه ای را که Georef نشده را در آن قرار دهیم:

برای این کار به ترتیب زیر عمل می کنیم:

- نقشه و کادر را add می کنیم.

- بر روی نقشه zoom کرده و گوشه کادر آنرا انتخاب می کنیم و پس از کلیک کردن با Zoom to large ، همان گوشه از آن کادر  که  معادل نقشه است را انتخاب و کلیک می کنیم.

- این کار را برای تمامی نقاط انجام می دهیم و پس از پایان کار نقشه Georef شده، خواهیم داشت.

نکته2:

نحوه ساختن table در Arc Catalog:

- پس از Run کردن Arc Catalog، بر روی صفحه باز شده راست کلیک کرده و از گزینه dbase table، New را انتخاب می کنیم.

- بر روی آن دوبار کلیک کرده و از منوی Properties، Field را انتخاب نموده و بطور دلخواه ستونهایی بسته به نیاز به آنها اضافه می کنیم. سپس در Data type، نوع ستون را تعیین  می کنیم و با زدن ok از آن خارج شویم.

- Arc map را باز کرده و پس از add کردن جدول Start editing، نموده و اطلاعات مربوطه را در Open attribute table وارد کرده و سپس با انتخاب Stop editing ، آنرا Save   می کنیم.

نکته3:

نحوه محاسبه مساحت پلی گون

Arc tool box        spatial statistics tools        utilities       calculate Areas

مساحت پلی گون ها را به متر مربع می دهد. در اینجا فقط فایل ورودی و خروجی را معرفی می کنیم.

می توان در جدول در حالت Stop editing، add field نمود و یک ستون جدید ایجاد کرد و سپس در قسمت Calculate value، که با راست کلیک کردن روی ستون مساحت ها می توان با نوشتن فرمول مربوطه و این مساحت ها را به هکتار و .... غیره تبدیل نمود.

نکته4:

برای اینکه ستونهای دلخواه را در کنار هم داشته باشیم بایدآنها را Freeze نمود. روی هر ستون راست کلیک کرده و گزینه Freeze را انتخاب می کنیم.

نکته 5:

اگر روی هر ستون راست کلیک کرده و گزینه Statistics را انتخاب کنیم، می توانیم پارامترهای آماری را محاسبه نمود. قابل ذکر است که این پارامترها برای ستون های قابل محاسبه است که داده های عددی داشته باشند.

نکته6:

اگر بخواهیم چندین Field را با هم پاک کنیم:

Arc tool box       Data management tools        Field       Delete field

و اگر بخواهیم ستون جدید نیز اضافه کنیم:

Arc tool box       Data Management Tools       Field       Add field

نکته 7:

اگر بخواهیم قسمتی از داده های جدول در محل دیگری استفاده کنیم بدین صورت عمل         می کنیم:

پس از Stop editing، قسمت های مورد نظر را از جدول انتخاب کرده و از گزینه option مربوط به جدول ، قسمت Export را انتخاب نموده و آن قسمت جدول در محلی دیگر با پسوندهای دلخواه dbf, txt و... ذخیره می کنیم.

بررسی گزینه های منوی option مربوط به

Attribute table(تاریخ 1/8/84)

در شکل رو به رو تمامی این گزینه ها دیده می شوند:

الف) Find & Replace: عمل جستجو را در تمام ستونهای جدول انجام می دهیم و در صورتی که بخواهیم عمل جایگزینی نیز صورت پذیرد با وارد کردن کلمه جایگزین، عمل جایگزینی نیز انجام می شود.

ب) Select by attribute: نوعی عمل انتخاب است که بوسیله اطلاعات توصیفی انجام می شود. در اینجا می توان از متدهای فرمولی (Query) جهت انتخاب موارد مورد نظر کمک گرفت.

در اینجا پنجره ای باز می شود که در آن یکسری اطلاعات مربوط به جدول وجود دارد:

٭ در قسمت Method چندین گزینه وجود دارد:

1- ایجاد انتخاب از کل                                              Create a new selection

2- انتخاب از موارد انتخاب شدهSelected from current selection

3- اضافه کردن به موارد انتخاب شده از کلAdd to current selection

4- حذف کردن مواردی از موارد انتخاب شدهRemove from current selection

٭ در قسمت field: فهرست ستون های موجود در جدول آورده شده است.

٭ در قسمت Unique value: محتویات هر field را نشان می دهد که با فشردن قسمت       Get unique value این قسمت نشان داده می شود.

٭ مفهوم علامت درج شده در این پنجره (بخش محاسباتی)

مشابه و مثل هم:Like

هر دو شرط باید صادق باشد: And

یکی از دوشرط باید صادق باشد:Or

شرط را معکوس می کند: Not

مخالف:<>

بزرگترمساوی: =<

کوچکتر مساوی : =>

گیومه: []

مساوی:=

بزرگتر:<

کوچکتر:>

%

__

درصد گیری:

٭ کلیدهای زیر پنجره:

Clear: پاک کردن انتخاب ها

Verify: تایید کردن الگوها

Help: کمک

Load: بارگذاری الگوهای موجود با پسوند exp

Apply: اعمال دستور

Close: بستن پنجره

ج) Select all: انتخاب تمامی موارد

د) Clear Selection: پاک کردن موارد انتخاب شده

ه) Switch selection: حرکت بین انتخابها

و) Add field: اضافه نمودن یک ستون جدید به ستون های موجود جدول

ز) Related tables: جدول های مرتبط و در ارتباط

ح) Create Graph: رسم نمودار مربوط به داده های موجود در جدول

ت) Add table layout: بارگذاری مجدد Cache

ک) Export: انتخاب قسمتی از جدول برای تبدیل کردن آنها به یک فایل مجزا تا در محل دیگر بتوان از آن استفاده نمود.

ل) Appearance: مدیریت خصوصیات جدول از قبیل رنگ، فونت و ...

Symbology (تاریخ 8/8، 10/8، 22/8/84)

اگر بر روی هر لایه دو بار کلیک کنیم یا بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنیم، پنجره ای با نام Layer properties باز می شود که اگر از منوی بالای آن گزینه Symbology را انتخاب کنیم، پنجره مربوط به آن باز می گردد.

این قسمت مهمترین قسمت کارتوگرافی است وتوسط آن می توان علاوه بر ساختن Symbol، مدیریت آنها را نیز زیر نظر گرفت.

Categories:

پنجره Show:

* Unique Values:  انتخاب تصاویر به صورت مجزا که خود سیستم آنها را رنگ آمیزی       می کند.

* :Unique Values, Many field می توان همزمان ترکیبی از چند ستون را در اختیار داشت که بوسیله آن گروه بندی راحتتر صورت می گیرد.

* :Match to symbol in a style روشی استاندارد که توسط آن به Symbol ها و یا رنگها کد می دهیم و برای نقشه های دیگر نیز می توان آن را استفاده کرد. ( در اینجا چون با یک استاندارد کار می کنیم بنابراین نباید رنگها یا سیمبل ها را تغییر دهیم.)

* :Value field انتخاب ستونی که می خواهیم نسبت به آن سیمبل ها را نمایش دهیم .

* :Color scheme انتخاب گروه رنگ های مورد نظر برای سیمبل ها

گزینه ها:

Add all value: پس از انتخاب Category دلخواه و ستون مورد نظر با فشردن این کلید، تمام سیمبل ها نمایش داده خواهند شد.

Add value: اضافه نمودن Value جدید به Value های موجود.

Remove: پاک کردن یک Value

Remove all: پاک کردن تمام Value ها

Quantities:

Graduated colors:

تعیین تعداد کلاسها توسط خود نرم افزار که در این حالت خود نرم افزار یک طیف رنگی از کم به زیادرا در نظر می گیرد.

در این جا می توان رنج تقسیم بندی را خودمان تغییر دهیم و کلید Classify در منوی فوق اطلاعات آماری را به ما می دهد.

در قسمت Color Ramp می توان طیف رنگی دلخواه راانتخاب کرد.

Classification:

پس از زدن کلید Classify، پنجره ای به نام Classification باز می شود که درآن می توان Method مربوط به دسته بندی را انتخاب کرد:

تغییر دستی  Manual

تقسیم بندی یکنواخت Equal interval

اینتروالهای تعریف شده Defined interval

کلید exclusion: با فشردن این کلید پنجره ای به صورت Query باز می شود و می توانیم داده های پرت و اضافه را که مشکل ایجاد می کنند، حذف نمود.

کلیدSampling: تعداد نمونه هایی که می توان برای پارامترهای آماری استفاده نمود را انتخاب می کند.

مبحث آنالیزها (تاریخ 24/8 ، 29/8/84)

Arc tool box            Analysis tools              Extract

1) Extract

این دستور برای استخراج بخشی از اطلاعات نقشه و ذخیره آن به صورت یک نقشه مجزا به کار می رود. ابتدا در Create feature class یک shp فایل ایجاد می کنیم و مختصات آن را هم UTM تعیین می نمائیم سپس Start editing کرده و محدوده مورد نظر را روی نقشه جدا می کنیم سپس بر اساس نوع آنالیز از قسمت های مختلف این دستور استفاده می نمائیم:

الف) Clip: در این دستور محدوده یا محدوده های مورد نظر انتخاب شده و کلیه نقشه های Source نیز همراه آنها می باشد.

ب) Select: پس از انتخاب نقاط مورد نظر بخش انتخاب شده در یک نقشه جدا Save می شود. در این جا امکان Query گرفتن از طریق گزینه Expression وجود دارد.

ج) Spilt: از طریق این دستور می توان نقشه را به بخش های مجزا تقسیم بندی کرد.

د)Table select: در این جا هم Attribute  های انتخاب شده از Table ورودی جدا و در یک Table خروجی ذخیره می گردد.

2) Overlay

Arc tool box            Analysis tools              Overlay

این دستور برای اضافه کردن اطلاعات با یکدیگر استفاده می شود و شامل چندین زیر دستورهای زیر است:

1- Union (اجتماع لایه ها): این دستور 2 یا چند نقشه را با هم و با تمام خصوصیاتشان ترکیب      می کند و کلیه اطلاعات توصیفی را نیز می آورد.

2- Intersect (اشتراک): این زیر دستور تنها بخش های مشترک نقشه ها را در نظر می گیرد.

3- Identity (انطباق): با اجرای این دستور یکی از نقشه ها با اطلاعاتش که به عنوان نقشه مبنا نیز می باشد باقی مانده و نقشه دیگر با قسمت مشترک آن یکی می شود.

4-  Symmetrical difference (تفاضل تقارن): با اجرای این دستور مناطق غیر مشترک آنالیز شده و مناطق مشترک حذف می گردد و بیشتر برای استفاده از خارج از محدوده های بافر به کار می رود.

5-  Update( به روز رسانی): با اجرای این دستور می توان نقشه های قدیمی که قسمت های مختلف آن تکمیل شده و جدید شده با نقشه جدید جایگزین نمود.

6- Erase: این دستور عکس دستور Clip  است یعنی در این جا منطقه انتخاب شده از نقشه مبنا حذف می گردد.

3) آنالیز بافر

Arc tool box               Analysis tools              Proximity            Buffer

با استفاده از این دستور اطراف عوارض یک محدوده ای تعیین می گردد که حاصل این آنالیز یک عارضه پلی گونی است در این جا تعیین محدوده اطراف عوارض با استفاده از یک یا چند شعاع یا براساس فاصله تعیین می گردد.

(تاریخ 13/9/84)

تبدیل Label  به Text					 (Convert table to Annotation)

با استفاده از این روش می توان Label  ها را edit نموده نموده و آنها را به Text فایل ها تبدیل نمود.

تعیین مرجع Zoom

با راست کلیک کردن بر روی Data Frame و انتخاب Reference Scale  می توان با کلیک بر روی Set Reference Scale مقیاس نقشه را fix نموده تا با اجرای دستور Zoom سایز Label نسبت به Zoom مرجع بزرگتر یا کوچکتر شود.

نحوه Fix کردن Scale

Layers          Properties         Data frame properties         Extent          Fixed scale

با استفاده از این مسیر می توان zoom را بر اساس مقیاس مورد نظر ثابت نمود.

نحوه ساخت Symbol:

از منوی آبشاری Tools گزینه Styles را انتخاب و گزینه Style manager را کلیک می کنیم. با کلیک بر روی گزینه Style کلیه Style های موجود به نمایش درمی آید در صورت نیاز به ساخت Style جدید گزینه Create new… را انتخاب و با یک نام مشخص آن را Save می کنیم. سپس در پنجره سمت چپ این فایل را باز نموده و بر روی نوع Style مورد نظر که در آنجا آمده کلیک کرده، در پنجره سمت راست، راست کلیک نموده و در گزینه New بر اساس نوع گزینه انتخابی در پنجره سمت چپ Style مربوط به آن ساخته می شود.

مدیریت Layout (تاریخ 15/9، 20/9، 22/9/84)

از منوی آبشاری View  گزینه Layout View را انتخاب می کنیم.

صفحه جدیدی باز می شود که درآن می توان نقشه خروجی را مدیریت نمود. ابتدا بهتر است طبق مطالب گفته شده قبل Scale نقشه را Fix نمود تا مقیاس مناسب در این پنجره دیده شود.

پنجره مربوط به Layout

برای اضافه کردن Title، Text، Neatline، Legend، North Arrow، Scale bar، Scale text و از طریق منوی آبشاری Insert می توان عمل نمود.

** برای وارد کردن شبکه Grid به ترتیب زیر عمل می کنیم:

Layer           Properties          Data frame properties          Grids

سپس گزینه New Grid را زده و پنجره ای جدید باز می شود.

در قدم اول تعیین نوع Grid زدن است که شامل:

- شبکه طول و عرض جغرافیایی                             Graticule

- براساس واحد نقشه (UTM)                       Measure Grid

- تقسیم نقشه براساس یک اندیس مشخص    References Grid

سپس کلید next را زده در صفحه بعد شکل ظاهری شبکه Grid را مشخص می کنیم.

1- :Labels only کنار نقشه Label زده می شود.

2- :Tick marks and labels در داخل نقشه در محل تقاطع طول و عرض یک علامت + یا غیره گذاشته می شود و در حاشیه نقشه Label زده می شود.

3- :Graticale and labels هم شبکه طول و عرض زده می شود و هم Label در کنار نقشه نمایش داده می شود.

در قسمت پایین می توان فواصل مورد نظر جهت رسم Grid تعیین نمود. (Intervals).

سپس کلید Next را می زنیم.

در صفحه جدید در قسمت axes  می توان محورهای اصلی و فرعی grid را مدیریت نمود و همچنین تعداد خطوط فرعی را جهت نمایش تعیین کرد. در قسمت Labeling نیز می توان فرمت font نمایش Label ، مربوط به grid را تعیین کرد. سپس کلید Next را می زنیم.

در قسمت border می توان خطوط بیرونی محور gird را مدیریت نمود بدین صورت که می توان از اشکال ساده یا از اشکال لبه border استفاده نمود.

در قسمت Neatline می توان تعیین کرد که border ی در خارج از grid نصب گردد یا خیر. و در قسمت پایین هم خصوصیت شبکه مورد نظر نمایش داده می شود. سپس کلید Finish را زده و گزینه ok را کلیک می کنیم.

پس از ساخته شدن grid می توان طبق مسیری که اول گفته شد درData Frame Properties و انتخاب گزینه grid تغییرات بعدی را روی grid اعمال نمود.

*** پس از ساختن Layout میتوان با دوبار کلیک کردن روی هر کدام از اجزای آن مشخصات آنها را نیز تغییر داد.

دستورات تکمیلی آنالیز (تاریخ 27/9/84)

الف) Generalization (یکی کردن)

Arc Toolbox          Data Management Tools          Generalization

1- Dissolve: حل کردن

Arc Toolbox          Data Management Tools         Generalization           Dissolve

از این دستور برای از بین بردن مرز مشترک بین واحدهایی با خصوصیات یکسان استفاده می شود. در این جا معمولا از چند پلی گون یک پلی گون بدست می آید. (این دستور در مورد Line نیز کاربرد دارد).

پس از انتخاب فایل ورودی و خروجی در قسمت Dissolve Field براساس نوع Attribute می توان آن را تیک زده و نتیجه را دید.

*** در قسمت پایین این پنجره بخشی به نام Multipart وجود دارد.

:Multipart عملی است در آنالیزها، که با انتخاب یک شیء تمام واحدها و یا خطوط هم خاصیت با آن انتخاب می شوند. در آنالیزها بهتر است تیک مربوط به این کار را برداشت و اگر اتفاقاً بر اثر فراموشی  این عمل صورت نگرفت از طریق مسیر زیر آنرا به Single part  تبدیل نمود.

Arc Toolbox         Data Management Tools        Features         Multipart to Single part

2- حذف کردن (Eliminate)

Arc Toolbox          Data Management Tools         Generalization          Eliminate

از این دستور برای پاک کردن واحدهای انتخابی استفاده می شود. در این جا باید ابتدا واحدها و یا عوارض مورد نظر را Select نمود.

از این روش می توان در تبدیل مقیاسها برای ادغام کردن واحدهای کوچکتر در واحدهای بزرگتر بدون در نظر گرفتن نوع واحدهای آن انجام داد. اگر این واحد (کوچکتر) بین دو واحد قرار بگیرد عمل حذف شدن در جهت واحدی صورت می گیرد که بزرگترین مساحت را داشته و یا بیشترین مرز مشترک را با واحد کوچکتر دارا می باشد.

3- Simplify line

Arc Toolbox          Data Management Tools          Generalization           Simplify line

تغییرات کوچک را بر حسب واحد حذف می کند. برای Line کاربرد داشته و با استفاده از این دستور می توان با تعیین فاصله مشخص Vertex های اضافی را حذف نموده و خط را صاف نمود . نکته قابل توجه این که برای انجام این کار باید سیستم مختصات از نوع متریک (UTM) باشد.

4- Smooth line

Arc Toolbox          Data Management Tools          Generalization            Smooth line

برای نرم کردن خطوط، مثل خطوط کنتور استفاده می شود.

(تاریخ 29/9/84)

ب) Conversion Tools

Arc Toolbox         Conversion Tools

1- From Raster

یکسری تبدیل هایی است که بر روی لایه های رستری صورت می گیرد و آنها را تبدیل به ASCII Float ,Point ,Polygon و Polyline می نماید.

2- To CAD

شامل اضافه کردن فیلدهای CAD، ایجاد CAD X data، Export to CAD و                           Set CAD Alias می باشد.

3- To Coverage

برای تبدیل Feature Class to Coverage

4- To dBase

برای تبدیل جدول به Data Base

5- To Geodatabase

برای تبدیل Raster و Table به Geodatabase

6- To Raster

تبدیل ASCII، DEM، Feature، Float به Raster

7- To Shape file

تبدیل فایل های CAD و غیره به shp فایل به تفکیک لایه ها

ج) دستورAppend

Arc tool box            Data management Tools           General          Append

این دستور نوعی Merge است ولی تفاوت آن با Merge در این است که عملیات صورت گرفته در فایل جدید Save نمی شود بلکه فایل موجود Over write می گردد بنابراین بهتر است قبل از انجام این دستور از فایل مورد نظر Export گرفت.

د) نحوه Rubber Sheet کردن

ابتدا از منوی آبشاری Tools ، Customize تیک مربوط به گزینه Spatial Adjustment را فعال و Start editing می کنیم. سپس از Spatial Adjustment کلید Set Adjustment data را می زنیم. پس از آن در Adjustment Method  ، گزینه Rubber Sheet را می زنیم. سپس روی آیکون زیر

کلیک کرده بر روی نقطه اول، بر روی نقشه کلیک و معادل آن را بر روی نقشه بعدی نیز کلیک       می کنیم، این عمل را تا اتمام نقاط دیگر انجام می دهیم. سپس از منوی Spatial Adjustment گزینه Adjust را زده Stop Editing نموده و Save  می کنیم.

نکته1:

دستور موزائیک کردن عکس های ماهواره ای

Arc tool box           Data management Tools         Raster         Mosaic

نکته2:

دستور ساخت DEM

Arc tool box         Spatial analysis tools        Interpolation         Topo to Raster

در این جا Out put surface را با پسوند Tiff، Save  می کنیم و ضمنا در Enforce، کلمه   No- Enforce را انتخاب می نماییم.

نکته3:

تبدیل DEM به نقشه برجسته (Hill Shade):

Arc tool box           Spatial Analysis tools            Surface           Hill Shade

نکته4:

ترکیب کردن باندهای مختلف تصاویر ماهواره ای و ساختن تصاویر با چند باند دلخواه

Arc tool box        Data Management Tools         Raster        Composite Bonds

نمونه نقشه خروجی رسم شده با نرم افزار ArcGIS 9.0

خروجی نهایی یک نقشه زمین شناسی