باتری های لیتیوم یونی مدت زمان حضور طولانی داشته اند و جزو اولین باتری های مورد استفاده در گوشی های هوشمند بوده اند. در این باتری ها از یک الکترود مثبت(اکسید کبالت لیتیوم، فسفات آهن لیتیوم یا اکسید منگنز لیتیوم ) و الکترود منفی  (معمولا گرافیت) و یک الکترولیت(کربنات اتیلن، کربنات دی اتیل ) استفاده می کنند .

الکترولیت در یک حلال آلی بین الکترودها ذخیره می شود. کل باتری توسط یک قاب فلزی به محکمی پیچیده می شوند.

￼

مدار محافظ نیز برای تنظیم ولتاژ و جریان باتری در محدوده امن تعبیه می گردد.

مزیت ها:

باتری های لیتیوم یونی چگالی انرژی بالایی دارندآن ها عمر طولانی دارندباتری های لیتیوم یونی معمولا قابل تعویض توسط کاربر هستند

معایب:

باتری های لیتیوم یونی معمولا وزن سنگین تری دارنداضافه کردن مدار محافظ به هزینه آن ها می افزایدآن ها سطح خود تخلیه شارژ نسبتا بالایی دارندآن ها عمدتا به شکل مستطیلی در دسترس هستند

ویژگی باتری های لیتیوم پلیمری

باتری های لیتیوم پلیمری کمی بعد از همتایان لیتیوم یونی خود به صحنه آمدند. آن ها اساسا اجزای بسیار مشابهی با باتری های لیتیوم یونی دارند. تفاوت اصلی آن ها در ماده جداساز آن است یعنی همان ماده ای که از درون آن یون ها بین دو الکترود حرکت می کنند.

در باتری های لیتیوم پلیمری یا  li-po، ماده جداساز از پلیمر میکرو متخلخل تشکیل شده است که در یک ژل الکترولیتی پوشیده شده است.

در این مورد، جداساز به عنوان یک کاتالیزور در کل فرآیند شیمیایی عمل می کند. همچون باتری های لیتیوم یونی، این ها نیز نیاز به یک مدار محافظ برای اطمینان از این که ولتاژ و جریان در محدوده امن است دارند. اما برخلاف همتای خود باتری لیتیوم پلیمری نیاز به محفظه یا قاب فلزی ندارد.

مزیت ها:

آن ها سطح خود دشارژی پایینی دارندآن ها بسیار سبک هستندباتری های لیتیوم پلیمری در اشکال مختلفی در دسترس هستند

معایب:

آن ها چگالی انرژی پایینی دارندآن ها گران قیمت هستندباتری های لیتیوم پلیمری عمر مفید کوتاه تری دارندآن ها توسط کاربر قابل تعویض نیستند

مقایسه باتری لیتیوم یونی با لیتیوم پلیمری: کدام یک بهتر است؟

هر دو نوع از باتری های لیتیومی بسیار پرطرفدار هستند و امروزه در اکثر تلفن های همراه به کار می روند. باتری های لیتیوم یونی برای اکثر گوشی های معمولی و لول پایین عالی است درحالی که باتری های لیتیوم پلیمری برای گوشی های پریمیوم با بدنه ای باریک و شیک انتخاب خوبی است.

هیچ کدام یک از این باتری ها در شکل فعلی شان نمی توانند جایگزین یکدیگر باشند. استفاده و شارژ معقول بهترین روش برای اطمینان از این است که باتری موبایل شما بدون هیچ اختلالی گوشی تان را شارژ می کند.

باتری های لیتیوم یونی یک نوع باتری قابل شارژ هستند که برای اولین بار به خاطر استفاده شرکت های بزرگ الکترونیکی در اوایل دهه 1990 محبوبیت شان افزایش یافت. آن ها اساسا گروهی از اجزای تولید کننده برق محکم و بدون انعطاف هستند که از سه بخش تشکیل شده اند: قطب منفی، قطب مثبت و یک الکترولیت که همان ترکیب شیمیایی مایع بین قطب مثبت و منفی است.

اکثر باتری های لیتیوم یونی، برخلاف مدل های قدیمی ترشان، شامل یک کنترل کننده الکتریکی هستند که جریان تخلیه شارژ و قدرت شارژ را تنظیم می کند تا باتری ها زیادی داغ و یا منفجر نشود.

مهم ترین تفاوت فاحش بین باتری های لیتیوم یونی و لیتیوم پلیمری تفاوت در الکترولیت شیمایی بین قطب و منفی آن هاست.

باتری های لیتیوم پلیمری الکترولیت مایع ندارد. به جای آن از تکنولوژی استفاده می کنند که از سه بخش تشکیل شده است، یک ماده جامد که در نمونه های اولیه باتری های لیتیوم پلیمری  به طور کلی حذف شد؛ یک ترکیب شیشمایی متخلخل یا یک الکترولیت ژل مانند.

محبوب ترین باتری های لیتیوم پلیمری آن هایی است که جدیدا تولید شده اند و شما در لپ تاپ ها و ماشین های الکتریکی جدید مشاهده می کنید. البته باید بدانید که بسیاری از شرکت ها در واقع به شما باتری لیتیوم پلیمری واقعی نمی فروشند، بلکه به جای آن از یک باتری لیتیوم یونی-پلیمری یا یک باتری لیتیوم یونی با پوشش انعطاف پذیرتر ارائه می کنند. باورهای اشتباه در مورد شارژ باتری های موبایل که باید فراموش شوند.

نتیجه گیری پایانی:

هم باتری های لیتیوم یونی و هم لیتیوم پلیمری مزایا و معایب خودشان را دارند.معمولا، مزیت باتری های لیتیوم یونی این است که چگالی شارژ بالاتری دارند، فاقد چیزی هستند که اثر حافظه نامیده می شود که با این اثر باتری ها با گذر زمان سخت تر شارژ می شوند و مزیت سوم آن این است که نسبت به باتری های لیتیوم پلیمری هزینه کمتری دارند. نحوه درست شارژ کردن باتری یک گوشی موبایل: ترفندهای مراقبت از باتری

به عبارت دیگر، باتری های لیتیوم یونی فوق العاده مقرون به صرفه هستند. آن ها مقدار انرژی زیادی را در یک واحد کوچک ذخیره می کنند. با این حال، ممکن است د