عنوان آزمایش :

ضریب انبساط خطی

هدف آزمایش :

اندازه گیری ضریب انبساط خطی

وسایل مورد نیاز :

- دستگاه انبساط خطی

- مخزن تهیه بخار آب (بالن)

- میله های استوانه ای از جنس های آهن و برنج

- لوله پلاستیکی برای انتقال بخار

- منبع حرارتی heater

تئوری آزمایش :

با تغییر دما اجسام تغییر شکل می دهند با شرط این که فشار خارجی وارد بر اجسام ثابت باشد , مگر در چند مورد که افزایش دما باعث کاهش حجم می شود مانند آب در دمای پایین تر از c4 , انبساط اجسام در اثر ازدیاد دما در گازها بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از جامدات است .

طبق نظریه انرژی جنبشی مولکولی اجسام , با افزایش دما انرژی مولکول ها افزایش می یابد و مولکول ها یی که در اثر افزایش دما انرژی جنبشی بیشتری کسب کرده اند با سرعت بیشتری به حرکت در می آیند و هم زمان در برخورد با مولکول های هم جوار , تبادل انرژی نیز می کنند . با ادامه این فعل و انفعالات فاصله متوسط مولکولی بیشتر شده در نتیجه سبب افزایش حجمی یا سطحی و یا طولی اجسام می گردد.

اگر در دمای  طول میله  L بوده و در دمای  طول آن L گردد می توان نوشت :

L  L    

ازدیاد طول متناسب است با طول اولیه یعنی :

L  L  L            L  L  L(   )

نسبتL  = L  L را بر L = L(   )  مقدار ثابتی است که آن را با  نشان داده و واحد آن 1/c میباشد.

L = L (1 +   )               = L / L 

شرح آزمایش :

مقداری آب را در داخل بالن می ریزیم و هیتر را روشن می کنیم و بالن را روی هیتر می گذاریم و سپس یکی از  دو میله ی آهنی و برنجی را برداشته واز دو یاتاقان ثابت و متحرک دستگاه عبور داده و پیچ آن را محکم می کنیم , یاتاقان متحرک را طوری تنظیم می کنیم که سمباده زیر آن روی محور قابل دوران قرار گیرد , طول اولیه میله را توسط متر اندازه می گیریم (L) و دمای اولیه را دمای اتاق (c24 =) , سپس ساعت اندیکا تور در انتهای فلزی را صفر می کنیم و لوله پلاستیکی را که رابط بخار آب و میله مورد نظر می باشد را وصل نموده و صبر می کنیم تا دمای میله به دمای بخار آب (c 96 = ) برسد در این حال مقدار جابه جایی عقربه ساعت اندیکاتور را قراعت کرده و مقدار L را بدست می آوریم و سپس به وسیله رابطه  = L / L   مقدار ضریب انبساط خطی میله مورد نظر را بدست می آوریم , و همین مراحل را برای میله ی بعدی انجام می دهیم .

حال برای دو میله ی آهنی و برنجی داریم :

Fe

L = 800 mm                              Fe = L / L 

L = 0.69 mm                            Fe = 0.69 / 800  ( 96  24 )

 = 24 c                                     Fe = 1.2  105   1/ c

برنج

L = 800 mm                              = L / L 

L = 0.92mm                            = 0.92 / 800  ( 96  24 )

 = 24 c                                    =1.6 105   1/ c

محاسبه خطا :

از طر فین رابطه مذکور Ln گرفته و سپس دیفرانسیل می گیریم :

Ln

 = L / L                            Ln  =   Ln L  Ln L  Ln 

دیفرانسیل گیری

d /  =   dL /L  dL / L  d /   d / 

حال به جای d ,  قرار می دهیم و منفی ها را به مثبت تبدیل می کنیم :

 /=    L / L  + L / L +  /  +  / 

با جایگذاری اعداد  در رابطه داریم :

Fe

 /=    0.01 /0.69  + 0.01 / 800+ 0.5 / 96 + 0.5/ 24 = 0.03

برنج

04   /=    0.01 /0.92  + 0.01 / 800+ 0.5 / 96 + 0.5/ 24 = 0.