بسمه تعالي

| سوالات امتحان درس هماهنگ: الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) | رشته: خیاطی لباس زنانه – الگوسازی لباس زنانه با رایانه | ساعت شروع: 8 صبح | مدت امتحان : 60 دقيقه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شاخه ي كاردانش (هنرجویان عزيز سوالات در (3) سه صفحه تنظيم شده است) |  | تاريخ امتحان: 6/3/1391 |  |  |
| كداستاندارد: 1/3 /2/41/91-7 |  | اداره كل آموزش و پررش استان اردبيل |  |  |
| ســــــــــوالات بارم |  |  |  |  |
| به سوالات چهار گزینه ای پاسخ دهید: 1 - علامت اختصاری CF در روی الگو نشان دهنده کدام خط می باشد ؟ - مرکزی جلو 2) مرکزی پشت 3) موازنه 4) راستا 2 - در ساخت یقه دکلته ساسون سینه را به کدام خط منتقل می کنیم ؟ 1)سرشانه 2) پهلو 3) مرکز جلو 4 ) کمر 3 - کدامیک از ابزارهای زیر جزو ابزارهای لازم برای ساخت الگو نمی باشد ؟ 1) کاغذ الگو 2) خط کش 3) گچ خیاطی 4) گونیا 4 - الگوی آستین کلوش کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟ 1) 2) 3) 4) 5 – شکل مقابل الگوی کدام یقه را نشان می دهد ؟ 1)یقه گره ای 2)یقه دراپه 3)یقه انگلیسی 4)یقه حلزونی 6 - برای تمیزدوزی لبه های پارچه حریر از کدام شیوه دوخت استفاده می شود ؟ 1) سردوزی با اورلاک 2) سردوزی با زیگزاگ ساده 3) سردوزی با پیچ رول 4)چسباندن زانفیکس سوالات امتحان درس هماهنگ: الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ); رشته: خیاطی لباس زنانه – الگوسازی لباس زنانه با رایانه; ساعت شروع: 8 صبح; مدت امتحان : 60 دقيقه. شاخه ي كاردانش (هنرجویان عزيز سوالات در (3) سه صفحه تنظيم شده است); تاريخ امتحان: 6/3/1391. كداستاندارد: 1/3 /2/41/91-7; اداره كل آموزش و پررش استان اردبيل. ســــــــــوالات. کدام قسمت های لباس نیاز به چسباندن لایی دارد ؟ لبه جیب 2) یقه 3) کمر دامن 4) همه موارد در یک آستین معمولی دور بازو باید چند سانتی متر آزادی داشته باشد ؟ 1) cm2 2) cm3 4) cm4 4) cm5 5 – کدامیک از اندازه های زیر جزو اندازه های لازم برای رسم الگوی بالاتنه قالب بدن نمی باشد ؟ 1 1) برآمدگی باسن 2) قد از کمر تا باسن 3) کارور جلو 4) کارور پشت 1 - کدامیک از ابزارهای زیر جزو ابزارهای لازم برای ساخت الگو نمی باشد ؟ 1) کاغذ الگو 2) خط کش 3) گچ خیاطی 4) گونیا 7 – در مدل سازی از روی ژورنال ، اگر مدل جلوی لباس قرینه باشد ، به .......... اساس جلو نیازمندیم : 1) نصف الگو 2) یک الگوی کامل 3) دو الگوی کامل 4) بیشتر از دو الگوی کامل 8- الگوی یک پیراهن را روی هرکدام از پارچه های زیر برش می زنیم . با در نظر گرفتن نقش پارچه ها در کدام مورد پارچه بیشتری مورد نیاز است ؟ 1 ) پارچه نخی ساده 2) پارچه نخی با گل های سربالا 3) پارچه نخی با گل های سروته 4) پارچه نخی خالدار 9- کدام یک از گزینه های زیر کفپوش بهتری برای یک کارگاه خیاطی می باشد ؟ - موکت 2) آجر 3) موزاییک 4) فرش 10- آستین دو تکه برای چه نوع لباس هایی مناسب است ؟ - لباس عروس 2) لباس کودک 3) کت و پالتو 4) هر سه مورد صحیح است 11- ساسون یک سانتی متری یقه آرشال را در کدام مرحله ساخت یقه رسم می کنیم ؟ 1) قبل از رسم خط شکست 2) بعد از رسم خط شکست 3) بعد از رسم دال یقه 4) بعد از رسم سجاف 12- برای کنترل سرشانه و برای این که حالت کشیدگی در جلوی لباس از بین برود چه تغییری در الگو می دهیم ؟ - به سرشانه جلو یک سانتی متر اضافه کرده و از سرشانه پشت یک سانتی متر کم می کنیم - از سرشانه جلو یک سانتی متر کم کرده وبه سرشانه پشت یک سانتی متر اضافه می کنیم - به سرشانه جلو و پشت 1 سانتی متر اضافه می کنیم - از سرشانه جلو و پشت ا سانتی متر کم می کنیم 13- کدامیک از اندازه های زیر جزو اندازه های لازم برای رسم الگوی شلوار نمی باشد ؟ - دور کمر 2) دور باسن 3) دور سینه 4) بلندی باسن 14- کدام پارچه را نمی توان برای مدل های فون ، کلوش و ترک استفاده کرد ؟ - راه راه افقی 2) راه راه عمودی 3) چهار خانه 4) گل دار 15- مناسب ترین دوخت جهت پارچه های لطیف خصوصاً حریر کدام است ؟ 1) دو درزه 2) دوبله شکسته 3) دوبله خوابیده 4) هر سه مورد 16- در کدام پارچه باید از ابتدا قد دامن را مشخص کرد ؟ - راه راه 2) چهارخانه 3) حاشیه دار 4) خالدار 17- کدام گزینه در مورد ساخت یقه دکلته صحیح است ؟ 1)ساسون سینه را به خط پهلو منتقل کرده و دو برابر می کنیم 2) ساسون سینه را به وسط خط سرشانه منتقل کرده و دو برابر می کنیم 3) ساسون سینه را به خط پهلو منتقل کرده و نصف می کنیم 4) ساسون سینه را به وسط خط سرشانه منتقل کرده و نصف می کنیم 18- شکل مقابل الگوی کدام آستین را نشان می دهد ؟ - دراپه 2) پفی 3) گلبرگی 4) فانوسی سوالات امتحان درس هماهنگ: الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ); رشته: خیاطی لباس زنانه – الگوسازی لباس زنانه با رایانه; ساعت شروع: 8 صبح; مدت امتحان : 60 دقيقه. شاخه ي كاردانش (هنرجویان عزيز سوالات در (3) سه صفحه تنظيم شده است); تاريخ امتحان: 6/3/1391. كداستاندارد: 1/3 /2/41/91-7; اداره كل آموزش و پررش استان اردبيل. ســــــــــوالات. 19- کدام گزینه در مورد رعایت نکات ایمنی در محیط کارگاه خیاطی صحیح نیست ؟ - پس از اتمام کار دو شاخه را از پریز خارج کنید - تمام وسایل برقی را به سیم ارت مجهز کنید - دستگاهها را طوری قرار دهید که سیم برق آنها زیر پا باشد - هنگام استفاده از چرخ خیاطی ، انگشتان را از قطعات متحرک دور نگهدارید با توجه به شکل روبرو گزینه صحیح و غلط را مشخص کنید:. 20- برای رسم الگوی این پیراهن لازم است تا الگوی کامل جلو کشیده شود 21- در الگوسازی این مدل ساسون سینه را بسته و به برش افقی انتقال می دهیم 22- در الگوسازی این مدل ساسون سینه را بسته و به خط پهلو انتقال می دهیم 23- در الگوسازی دامن این مدل از الگوی دامن کلوش استفاده شده است به سوالات پاسخ تشریحی بدهید: 24- از اندازه های لازم برای رسم الگوی اساس بالاتنه 2 مورد را نام ببرید. 25- خط شکست در یقه را تعریف کنید. 26- الگوی کار را تعریف کنید. تصویر روبرو الگوی اساس بالاتنه را نشان می دهد. با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ بدهید: 27- فاصله ( 2-1 ) = 28- فاصله ( 4-3 ) = 29- فاصله ( 6-5 ) = 30- فاصله ( 7-1 ) = موفق باشید. | 1 1 1 1 1 1 1 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 1 1 1 5/0 5/0 5/0 5/0 20 |

| سوالات امتحان درس هماهنگ: الگوساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) | رشته: خیاطی لباس زنانه – الگوسازی لباس زنانه با رایانه | ساعت شروع: 8 صبح | مدت امتحان : 60 دقیقه |
| --- | --- | --- | --- |
| شاخه ي كاردانش (هنرجویان عزيز سوالات در (3) سه صفحه تنظيم شده است) |  | تاريخ امتحان: 6/3/1391 |  |
| كداستاندارد: 1/3 /2/41/91-7 |  | اداره كل آموزش و پررش استان اردبيل |  |
| ســــــــــوالات |  |  |  |