| موضوع امتحان: مدارهای منطقی |  | دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان اداره امتحانات |  | تاریخ امتحان: 5/2/1394 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی استاد: محمود سلطانی |  |  |  | ساعت امتحان: 18:00 |  |
| رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی کامپیوتر |  |  |  | مدت امتحان: 120 (دقیقه) |  |
| نام و نام خانوادگی دانشجو: |  |  | شماره دانشجویی: | شماره صندلی: |  |
| استفاده از ماشین حساب مجاز است □ مجاز نیست□ |  |  | نوع ماشین حساب: | استفاده از جزوه-کتاب آزاد است □ نیست□ |  |
| شماره | شرح سوال |  |  |  | بارم |
| 1 | الف) بخش هایی از تساوی های زیر که با علامت سوال مشخص شده است را کامل کنید. (120)10=(?)12=(?)8 (6C)16=(?)8=(?)20 (27.315)10=(?)8=(?)2 ب) با استفاده از روش متمم کاهش یافته اعمال زیر را انجام دهید. مراحل کاری خود شامل تبدیل به متمم و نحوه اعمال را توضیح دهید: (29)10+(-49)10=(?)10 (32)4+(-28)4=(?)4 ج)متمم و متمم کاهش یافته را برای عدد روبرو محاسبه نمائید: 12/ 132 (عدد در مبنای10می باشد) |  |  |  | 2.5 |
| 2 | تابع زیر را در نظر بگیرید: fw,x,y,z=xyz+xyz+wxy+wxy+wxy الف) جدول درستی آنرا رسم نمائید. ب) شماره مینترم های تابع را مشخص نمائید. ج) تابع را بصورت های استاندارد POS نمایش دهید. د) تابع را با استفاده از جدول کارنو ساده سازی نمائید. ه) تابع را بصورت تمام NOR پیاده سازی نمائید. |  |  |  | 2 |
| 3 | الف) تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده سازی نمائید: fABCD=m0,2,4,6,8,10+d5,7,14 ب) تابع زیر را بااستفاده از قوانین جبر بول ساده نمائید. از هر قانونی که استفاده می کنید آنرا اثبات نمائید: fx,y,z=x+y.(x+z) |  |  |  | 2 |
| 4 | الف) نمونه ای از کدگذاری خود متمم را نام ببرید و با ذکر مثال این خاصیت را توضیح دهید. ب) نحوه تبدیل کد گری به باینری را توضیح دهید و عدد روبرو را از کد دودویی به گری تبدیل نمائید. (10011) ج)بزرگترین عدد n رقمی در مبنای r چیست؟ با n متغیر چند تابع دودویی داریم؟ |  |  |  | 1.5 |
| 5 | 0 1 0 1 2 3 MUX 4*1 Decoder 2*4 B A 0 1 2 3 0 1 e D C F(A,B,C,D) 1 مدار زیر چه تابعی را پیاده سازی کرده است؟ جدول درستی تابع را رسم و شماره ماکسترم های آنرا بنویسید. |  |  |  | 2 نمره اضافه |
|  | موفق باشید – محمود سلطانی |  |  |  | 10 |